Техническая спецификация

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Предельная стоимость в разрезе комплектации и стоимость гарантийного сервисного обслуживания (тенге) | Предельная стоимость за единицу (тенге) | Срок поставки (календарные дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло донорско-диализное Кресло донорско-диализное. РК-МТ-7№007594 от 04.08.2010 г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан | Кресло донорско-диализное Кресло с функцией автоматизированного дистанционного контроля положения секций, что позволяют плавно и безопасно менять положение донора во время и после процедуры. Ложе 3-х секционное. Кресло оснащено центральным пультом управления, который управляет движением электромоторов и помогает донору принять удобное положение. Кресло оснащено тремя электромоторами, ими приводится в действие ножная и спинная секции, а также регулируется высота кресла, что помогает пациенту чувствовать себя комфортно во время процедур. Регулировка высоты ложа и регулировка угла наклона спинки осуществляется при помощи центрального пульта ( 0-60 градусов от горизонтального положения). Транспортные колеса диаметром 125 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Подлокотники Модель кресла для донора оборудуется подлокотниками. Подлокотники поддерживают руки донора в устойчивом положении, снимают статическое напряжение и помогают легче перенести флеботомию. Подлокотники выполнены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винил кожи с прокладкой из пенополиуретана. Пульт управления Пульт управления с кнопками регулировки высоты кресла. | Кресло донорско-диализное; 1 шт.; 222 000. Подлокотники; 2 шт.; 16 000. Пульт управления; 1 шт.; 12 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 7 500. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 7 500. | 265 000 | 60 |
| 2 | «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для реанимационных и кардио-реанимационных бригад «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для реанимационных и кардио-реанимационных бригад РК-МТ-7№010019 от 22.06.2012г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций «KMP APV-1500» РК-МТ-7№012241 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A. Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентиляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99 вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоят из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек., (для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. (Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другой r ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания. Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. Кислородный баллон 2л. – 1 шт. Силиконовая трубка-1 шт. Мешки ручные легочные реанимационные типа «Амбу» (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых). РК-МТ-7№010882 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный-1шт., взрослые-2шт., детские-2шт, неонатальные - 2шт, единичный нереверсивный клапа-1 шт., кислородная трубка-1шт., резервный мешок-1шт., руководство по эксплуатации-1шт. Редуктор кислородный с баллоном (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций «KMP APV-1500») Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр(для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций). Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. LTD Китай. Регистрации не подлежит. 10 л. Редуктор-ингалятор кислородный РК-МТ-7№012836 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Устройство предназначено для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. В процессе работы ингалятор кислородный обеспечивает подачу кислорода и регулировку потока с визуальным контролем по шкале индикатора расхода. Ингалятор работоспособен: при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,0 МПа (от 200 до 10 кгс/см2); в интервале температур от минус 20 до + 40 ºС; в условиях относительной влажности при температуре плюс 25ºС до 100 %. Регулятор обеспечивает плавное изменение подачи кислорода от 0 до 15 л/мин. Время работы ингалятора - 2,0 л баллон 30 мин. «KMP DFM-800» Дефибриллятор Монитор РК-МТ-7№012584 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Встроенный кардиостимулятор, c режимом синхронизации для кардиоверсии (12-каналов ЭКГ), пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография, ручная и полуавтоматический дефибрилляция и кардиостимулятор. Цветной TFT дисплей диагональю 8,4 дюймов, с разрешением 800х600 пикселей. Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Синхронизированная кардиоверсия. Портативный биполярный дефибриллятор (до 360Дж) производит дефибриляционный двухфазный усеченный экспоненциальный импульс в ручном режиме дефибрилляции. Время зарядки: 5 сек при 200 Дж, при наличии полной заряда батареи; 7 секунд при 360 Дж, при наличии новой батареи Ручной режим. Выходная энергия: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. Режим автоматической внешней дефибрилляции. Выходная энергия: 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. ЭКГ Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость развертки: 25 мм / с для ЭКГ и для SpO2 сигналы; 6,25 или 12,5 мм / с для капнографии. Термопринтер – ширина бумаги 50мм. Скорость: 10, 25 и 50 мм/с с точностью ± 5 %. Режимы работы: ручной режим - сигналы выводятся вместе с их событиями и измерениями с использованием принтера кнопки пуска / остановка на передней панели; Автоматический режим: Затяжной: Сигналы выводятся с задержкой в 8 секунд по отношению к информации. Пульсоксиметрия. ЧСС (частота сердечных сокращений) 25-2400 имп/мин. ±10 %; диапазон: от 0 до 100%; Неинвазивное артериальное давление: диапазон - систолический: 40 - 260 мм рт.ст., диастолический: 20 - 200 мм рт.ст. Частота импульсов: от 30 до 220 имп/мин. Капнография. Диапазон: от 0 до 99 мм рт.ст.; Разрешение: 1 мм рт.ст. (0,1 кПа). Точность: В диапазоне от 0 до 38 мм: ± 2 мм рт.ст. От 39 до 99 мм: ± 5% от показания + 0,08% каждый 1 мм ртутного столба (выше 4 мм ртутного столба). Калибрация: ежегодно или после 4000 часов работы. Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Батарея перезаряжаемая, которую можно подзаряжать, и подключается к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. двух сменных батареи. Наличие в комплектации: Кабель пациента с 5 отведениями-3 шт; Кабель пациента с 10-ю отведениями-3 шт; Многоразовый датчик на палец (10-50 кг)-1 шт; Переносная сумка-1 шт; Настенный кронштейн-1 шт; Манжета для измерения НИАД-2 шт; Одноразовые электроды для кабеля пациента (50 ед.); Тюбик геля-2 шт; Рулон бумаги-2 шт; Одноразовые электроды для детей-2 шт; Одноразовые электроды для взрослых-2 шт; Карта памяти-1 шт. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01» (Помощник реаниматора-01). РК-МТ-7№011868 от 08.08.2013г. ООО «ФакторМедТехника», Россия. устройство контроля качества для проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, , 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия. Тележка-каталка со съёмными носилками «KMP TRS-01» ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи, с прорезиненными ручками, ремнями безопасности для фиксации пациента, регулируемыми колесами. Номинальная нагрузка 181 кг. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением «KMP BS-02» ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, в автомашине. Устройство обеспечивает загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи ООО «Медплант», Россия. Наличие 4-х пар ручек из трубки ПВХ. Усиленная конструкция (40 мм ширина стропы); усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки упакованы в прочный и удобный чехол, выполнены из прочной ПВХ ткани. Наличие металлических отверстий (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Номинальная нагрузка 150 кг. «Комплект шин транспортных складных «KMP MS-01» РК-МТ-5№011883 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи(37см), каркас для верхних конечностей из кожи(50см), каркас для нижних конечностей из кожи(58см), каркас для нижних конечностей из кожи(66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководство по эксплуатации. Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте «Декор» для взрослых в комплекте «КШв-5». РК-ИМН-5№008555 от 13.06.2011г. ЗАО «Медтехника», Россия. Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Наличие в комплектации : Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог длинный СПд»; Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог короткий СПк»; Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав длинный РПд»; Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав короткий РПк»; Упаковка-подушка пневматическая «Декор» УП Головка клапана - 5 шт. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. ООО «Медплант», Россия. Регистрации не подлежит. Предназначен для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Материал из алюминиевой трубки. В комплект входит: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. Прибор для измерения артериального давления Biopress® Aneroid с медицинским стетоскопом Biotone®, модификации: BL-ASM-1, BL-ASM-2, BL-ASM-3 РК-МТ-7№009750 от 02.04.2012г. Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. Китай. Пределы измерения давления воздуха в манжете, мм рт. ст.: 0-300.Пределы допустимой основной абсолютной погрешности измерения давления воздуха в манжете, мм рт. ст.: ±3.Цена деления шкалы манометра, мм рт. ст.: 2.Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст.: 2-3.Манжеты с одной трубкой и с двумя трубками.: детская малая - размер 6х28, окружность 8-13; детская - размер 10х34, окружность 13-20; взрослая малая - размер 14-53, окружность 20-29; взрослая - размер 14х53, окружность 29-41; для бедра - размер 20-86, окружность 41. Корпусспрессован из двух компонентов термопластика. Регулируемый упор - для праворуких и леворуких, без латекса, микрофильтр, черно-белая шкала большого диаметра-56 мм, большая инсуфляционная груша, верх корпуса сделан из алюминиевого сплава, манжета с одной трубкой и застежкой «липучка», воздухопывускающий клапанрезиновый стопор предотвращающий блокировку клапана. Стетоскоп медицинский Biotone модель «Rappaport» РК-МТ-7№009955 от 04.06.2012г. Ningbo Greetmed Medical Instruments Co.,Ltd Китай. Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. ТОО «Казмедприбор» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. покрывало защищает человека от переохлаждения и от перегрева. Размеры 160х210см. Электрокардиограф 6/12 канальный «КМП-С1200» в комплекте РК-МТ-7№010246 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор в реальном времени записывает и получает волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы. Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. Комплект состоит из : Кабель пациента на 12 отведении-2 шт; Одноразовые электроды (6 шт. в уп.)-2 уп; Электроды для конечностей (4 шт. в уп.)-2 уп; Термобумага-5 рулонов; Кабель питания-1 шт; Кабель для заземления-1 шт. Прибор для определения уровня глюкозы крови Accu-Chek Active (модель GU) в комплекте с расходными материалами. РК-МТ-7№013024 от 26.06.2014г. Roche Diagnostics GmbH Германия. Наличие автоматического кодирования. Время измерения: 5 секунд. Объем капли крови: 1-2 мкл. Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Напоминание о проведении измерения после еды. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи. Автоматическое кодирование. Передача данных на ПК через микро-USB. Длительность работы батарейки: до 1000 измерений и более. Автоматическое включение и выключение. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C.Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Комплектация состоит из: Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови - 2 уп.; Ланцеты - 1 упаковка. Компрессорный небулайзер NEB 10A. РК-МТ-7№012434 от 17.01.2014г. 3A Health Care S.r.l. Италия держатель лицензии Microlife AG Швейцария. Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD 2.83 мкм; необходимое количество лекарственного средства 2-12 мл; Уровень шума 52 дБ; Производительность 0,55 мл/мин. Давление рабочего потока 15 л/мин. Потребляемая мощность 150 ВА. Аэрозоль 5 мкм на 75%. Переносной тип, питание от сети 220 В. Комплект состоит: Маска для взрослых-1шт.; Маска детская-1 шт. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями «KMP SB-02». РК-МТ-7№012798 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Имеет повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки состоит из: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Номинальная нагрузка 50 кг. Укладка для скорой медицинской помощи. «УМСП 01-Пм» ООО «Медплант», Россия. Регистрации не подлежит. Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал - высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении). Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах «KMP FS-03» ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка 160 кг. Инфузионный насос «KMP Ipump 1200» РК-МТ-7№012768 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Предназначен для точного введения жидких препаратов или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток 100 – 240В, 50/60 Гц.в. Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5%. Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии > 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч. Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч). Чувствительность детектора: объем пузыря > 30 х10-3 мл. Шейный воротник «КМР СС-01», размеры: S, M, L. РК-ИМН-5№013588 от 22.09.2014г. ТОО «Казмедприбор» Республика Казахстан. Наличие удобного выреза для установки и последующего обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из против аллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. В изделии можно принимать душ, проходить рентгеновское исследование и магнитно-резонансную томографию. Шейный воротник имеет 3 размеров(S, M, L). Отсасыватель медицинский «КМП ОМ-100» РК-МТ-7№010879 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Максимальный вакуум 0.08 МРа. Производительность 20 л/мин. Накопительная емкость 1000 мл. Шум 55дБ (А). Комплектация состоит из: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт; крышка накопительной емкости-1шт; фильтр - 1шт; трубка для нетоксичных газов 2м-1шт; сетевой кабель-1шт; предохранитель Ф5х20/2А-2шт; аспирационная трубка-1шт. «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для реанимационных и кардио-реанимационных бригад. Автомобиль с высокой крышей, колесной базой 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом 2890 см3 и мощностью 106,5 л.с., грузоподъемностью 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) наличие мест для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент 220,5 Нм при 2500 об/мин. Колесная формула 4Х2. Габариты: длина 5475 мм, ширина 2075 мм, высота 2595 мм. Размеры медицинского отсека: длина не 3140 мм, ширина 1830 мм, высота 1800 мм. Объем медицинского отсека 9 м3. Диаметр разворота автомобиля 7,5 (м). Конструкция кузова каркасная, цельнометаллическая, что обеспечивает высокую структурную прочность. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм РК-ИМН-5№004029 от 15.03.2012г. ТОО «Juldyz Kenan Co., Ltd.» Республика Казахстан. С делениями 45, 55, 65, 75 см; стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм. Эластичная трубка с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленная из поливинилхлорида медицинского назначения. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Комплект акушерского белья №2 из нетканого SMS материала одноразовый, стерильный. РК-ИМН-5№004714 от 25.02.2013г. ТОО «РЭМИ» Республика Казахстан. Комплект состоит из: - впитывающая подстилка 60 х 60см-1шт. - прокладка-2 шт. - пеленка 70 х 80см (СМС, 40г)-2 шт. - сорочка (СМС, 40г)-1 шт. - бахилы (СМС, 40г)-1пара - шапочка (СМС, 17г)-1 шт. - салфетка 16 х 14см (СМС, 40г)-2 шт. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой-2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые-1шт. Скоба для пуповины, однократного применения, стерильная. Зажим пупочный-1шт. Набор перевязочных средств «Апполо» с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени РК-ИМН-5№011884 от 08.08.2013г. ООО «ТД Апполо», Россия. Комплект состоит из: Бинт марлевый стерильный 5м х10см.-3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см.-3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой»-1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см.-15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см.-6 шт. Хладоэлемент многоразовый «МХД-1 многоразовый» (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л) ООО «Термоконт- МК», Россия. Регистрации не подлежит. Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения. РК-ИМН-5№000565 от 16.11.2015г. ТОО «Juldyz Kenan Co., Ltd.». Республика Казахстан. Для длительных внутривенных инфузий, адаптированы к системе ЛУЕР-РЕКОРД. Предназначены для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других растворов в течении длительного времени в стационарных условиях. Размеры 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм. Реанимационный кониотомический набор Tracheoquick, с вариантом исполнения Tracheoquick Plus. РК-ИМН-5№011885 от 08.08.2013г. Willy Rusch GmbH, Германия держатель лицензии Teleflex Medical, США Германия. Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии. Комплект коникотомического устройства состоит из: - пластиковая канюля (внутр. диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой; - ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали; - силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру; - скальпель-1 шт; - одноразовый шприц-1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи, модели: «KMП ProfMed CASE–1» для реанимационных бригад» РК-МТ-7№011395 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Комплект состоит из: - ручной аппарат ИВЛ (Амбу)-1 шт; - стетоскоп-1 шт; - Неврологический молоток-1 шт; - Комплект анестезиологических масок (взрослый, детский, неонотальный)-1 комплект; - Шпатель для языка-10 шт. - назальный канюль для взрослых-1 шт. - Ножной механический отсос-1 шт. - Комплект аспирационных катетеров-1 комплект. - Роторасширитель-1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м )-5 шт. - Комплект воздуховодов (размеры: 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0)-1 комплект. - Языкодержатель-1 шт. - Комплект ларингоскопа-1 комплект. - Комплект эндотрахеальных катеторов-1 комплект. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый-1шт, прямой-1шт.)-1 комплект. - Ножницы бытовые-1 шт. - Фонарик ручка-1 шт. - Пинцет металлический анатомический-1 шт. - Жгут кровоостанавливающий-1 шт. - Термометр медицинский ртутный-1 шт. - Термоодеяло серебро/золото-1 шт. - Тонометр-1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи «KMП ProfMed CASE–2» для реанимационных бригад» РК-МТ-7№011395 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Комплект состоит из: - Стетоскоп-1 шт. - Тонометр-1 шт. - Неврологический молоток-1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м )-5 шт. - Языкодержатель-1 шт. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый-1 шт, прямой 1 шт)-1 комплект. - Ножницы бытовые-1шт. - Фонарик ручка-1 шт. - Пинцет металлический анатомический-1 шт. - Шины полимерные имобилизационные пневматические-1 шт. - Жгут кровоостанавливающий-1 шт. - Жгут инъекционный-1 шт. - Термометр медицинский ртутный-1 шт. - Термоодеяло серебро/золото-1 шт. - Пакет гипотермический-1 шт. Одноэтапный иммунохроматографичеcкий SD BIOLINE TnI/Myo Duo для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. РК-ИМН-5№008803 от 22.08.2011г. Standard Diagnostics Inc. Корея. Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – 15 минут. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций; 1шт; 900 000. Редуктор кислородный с баллоном; 2шт; 100 000. Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л.; 2шт; 40 000. Редуктор –ингалятор кислородный; 2 шт; 122 000. Дефибриллятор Монитор; 1шт; 2 500 000. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации ПР-01 (Помощник реаниматора-01); 1шт; 50 000. Мешки ручные легочные реанимационные типа "Амбу" (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых); 1шт; 24 000. Тележка-каталка со съёмными носилками; 1шт; 250 000. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением; 1шт; 800 000. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи; 1шт; 15 000. Комплект шин транспортных складных; 1шт; 45 000. Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических Декор для взрослых; 1шт; 35 000. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами; 1шт; 40 000. Тонометр в комплекте со стетоскопом; 1шт; 70 000. Стетоскоп медицинский; 1шт; 1 600. Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое.; 2 шт; 500. Электрокардиограф 6/12 канальный в комплекте; 1шт; 300 000. Прибор для определения уровня глюкозы крови в комплекте с расходными материалами; 1шт; 14 000. Компрессорный небулайзер; 1шт; 16 000. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями; 1шт; 40 000. Укладка для скорой медицинской помощи.; 1шт; 35 000. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах; 1шт; 20 000. Инфузионный насос; 1шт; 250 000. Шейный воротник; 1шт; 24 000. Отсасыватель медицинский; 1шт; 150 000. Автомобиль; 1шт; 4 595 000. Медицинский салон. Теплоизоляция медицинского салона; 1 шт.; 180 000. Армирование кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования; 1 шт.; 130 515. Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона стекло-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моющее- дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); 1 шт.; 458 115. Антикоррозийная обработка всех швов и стыков кузова фургона специальной краской.; 1 шт.; 60 000. Гидроизоляция всех швов; 1 шт.; 60 000. Алюминиевые профили и аксессуары; 1 шт.; 150 000. Покрытие напольное водонепроницаемое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств; 1 шт.; 50 000. Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия. Гидроизоляция всех швов.; 1 шт.; 150 000. Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном.; 1 шт.; 80 000. Остекление задних дверей; 1 шт.; 100 000. Остекление боковой двери салона со сдвижным окном; 1 шт.; 30 000. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона; 1 шт.; 10 000. Поручень сдвижной двери; 1 шт.; 10 000. Поручень задней двери; 1 шт.; 10 000. Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы; 1 шт.; 50 000. Подножка задних дверей; 1 шт.; 20 000. Подножка боковой двери; 1 шт.; 20 000. Люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода); 1 шт.; 60 000. Вентилятор потолочный приточно-вытяжной (активируется потолочным регулятором); 1 шт.; 240 774. Автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; 1 шт.; 142 777. Кондиционер: система кондиционирования сконструирована в одной детали моноблока, монтируется системой каналов для охлаждения, как блока пациента, так и кабины водителя.; 1 шт.; 444 939. Мусоросборник - контейнер (для использованных бумажных полотенец); 1 шт.; 4 357. Лампы для освещения салона; 1 шт.; 11 761. Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; 1 шт.; 13 263. Светильник освещения прилегающей территории задних дверей; 1 шт.; 16 880. Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом; 1 шт.; 16 880. Внешнее освещение автомобиля скорой помощи; 1 шт.; 19 291. Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта; 1 шт.; 5 617. Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии европейским стандартом),; 1 шт.; 5 617. Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В); 1 шт.; 553 000. Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части автомобиля со стороны водителя; 1 шт.; 13 263. Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров); 1 шт.; 8 440. Фонарь 12В переносной аккумуляторный; 1 шт.; 8 714. Дополнительная аккумуляторная батарея на 12 Вольт (при отсутствии шасси); 1 шт.; 55 462. Предохранители; 1 шт.; 43 404. Панель управления в блоке для пациента; 1 шт.; 440 774. Кресло доктора расположено на мебельной перегородке автомобиля (снабжается ремнем безопасности); 1 шт.; 170 050. Откидным креслом с ремнем безопасности; 1 шт.; 272 250. Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности); 1 шт.; 95 586. Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; 1 шт.; 592 381. Отделка торцов мебели салона мебельным кантом травмобезопасным; 1 шт.; 58 556. Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; 1 шт.; 408 900. Балка свето-акустическая с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине; 1 шт.; 272 250. Оклейка автомобиля; 1 шт.; 104 894. Огнетушитель 2л в кабине водителя; 1 шт.; 13 263. Огнетушитель 2л в салоне; 1 шт.; 13 263. Интерком (внутренняя связь с водителем); 1 шт.; 95 586. GPS навигатор, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием и от аккумулятора, загруженными картами Республики Казахстана; 1 шт.; 192 379. - регистратором DVR, камерой с монитором и системой передачи видеоданных в формате 3G;; 1 шт.; 122 153. Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; 1 шт.; 192 379. Крепления для кислородных баллонов;; 1 шт.; 22 908. Кислородные розетки с быстроразъемным соединением (2 шт);; 1 шт.; 22 908. Регулятор давления кислорода; 1 шт.; 76 955. Расходомер с увлажнителем кислорода; 1 шт.; 95 586. Расходные материалы. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм; 1 набор.; 2 970. Комплект акушерского белья №2 из нетканого материала одноразовый, стерильный; 1 набор.; 550. Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени; 1 набор.; 28 000. Хладоэлемент многоразовый (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л); 1 набор.; 700. Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения; 1 набор.; 360. Реанимационный кониотомический набор; 1 набор.; 40 000. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи; 1 набор.; 600 000. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи; 1 набор.; 550 000. Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25; 1 набор.; 18 000. Набор для аппарата ИВЛ; 1 набор.; Включена в стоимость. Набор для аппарата дефибриллятора; 1 набор.; 824 760. Набор для небулайзера-ингалятор; 1 набор.; Включена в стоимость. Набор для ЭКГ; 1 набор.; 1 470. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. | 19 000 000 | 120 |
| 3 | Электрокардиограф 6/12 канальный Электрокардиограф 6/12 канальный «КМП-С1200» в комплекте. РК-МТ-7№010246 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной 26 мм, материал электрода - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку. Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной 2 м. | Электрокардиограф; 1 шт.; 290 060. Кабель пациента; 1 шт.; 6 000. Нагрудные электроды; 1 уп.; 1 000. Электроды для конечностей; 1 уп.; 1 200. Термобумага; 1 шт.; 1 500. Кабель питания; 1 шт.; 120. Кабель для заземления; 1 шт.; 120. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 9 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 9 000. | 318 000 | 90 |
| 4 | Электрокардиограф 3/6 канальный Электрокардиограф 3/6 канальный «КМП-С600» в комплекте. РК-МТ-7№010247 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем, 7.0 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений и (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной 26 мм, материал электрода - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку. Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной 2 м. | Электрокардиограф; 1 шт.; 190 060. Кабель пациента; 1 шт.; 6 000. Нагрудные электроды; 1 уп.; 1 000. Электроды для конечностей; 1 уп.; 1 200. Термобумага; 1 шт.; 1 500. Кабель питания; 1 шт.; 120. Кабель заземления; 1 шт.; 120. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. | 212 000 | 90 |
| 5 | Электрокардиограф 1/3 канальный Электрокардиограф 1/3 канальный «КМП-С300» в комплекте. РК-МТ-7№010248 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан | Электрокардиограф с ЖК-дисплеем 3,5 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной 26 мм, материал электрода -непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной 2 м. | Электрокардиограф; 1 шт.; 150 060. Кабель пациента; 1 шт.; 6 000. Нагрудные электроды; 1 уп.; 1 000. Электроды для конечностей; 1 уп.; 1 200. Термобумага; 1 шт.; 1 500. Кабель питания; 1 шт.; 120. Кабель для заземления; 1 шт.; 120. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. | 169 600 | 90 |
| 6 | Монитор пациента Монитор пациента, портативный «КМП-М5000» в комплекте. РК-МТ-7№010249 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Монитор Размер диагонали экрана 8 дюймов, цветной TFT, 800x480 пикселей. Кабель ЭКГ с 5-отведеничми: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма 2 канала. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ, 5.0 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ. Манжета Взрослые: Систолическое (SYS) 40-270 мм рт. ст. Диастолическое (DIA) 10-210 мм рт. ст. Среднее 20-230 мм рт. ст. Электроды одноразовые Комплект одноразовых электродов для проведения процедуры электрокардиограммы, комплект из 20 шт. Датчик СО2. Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения От 70% до 100 % ±2 , от 0% до 69% в точности. Температурный датчик 2 канальный датчик с диапазоном измерения температуры от -50° до 50° С, с интервалом активизации около 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Встроенная, перезаряжаемая 3.7 A/ч 7.4В литиевая. Время работы в нормальных условиях и при полном заряде 120 минут. | Монитор; 1шт; 138 900. Кабель ЭКГ; 1шт; 5 000. Манжета; 1шт; 1 600. Электроды одноразовые; 1 уп.; 1 000. Датчик СО2; 1шт; 21 500. Температурный датчик; 1шт; 7 000. Аккумуляторная литиевая батарея; 1шт; 15 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 5 700. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 5 700. | 201 400 | 90 |
| 7 | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением «КМП-М5500S» в комплекте. РК-МТ-7№010250 от 26.01.2015. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Монитор регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного сенсорного дисплея 7 дюймов. На дисплее отображаются 3 кривых (волновых форм): кривая ЭКГ, кривая SpO2; кривая дыхания. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Наличие защиты от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма отображает 2-х каналов. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ. Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты 25х35 см. Систолическое (SYS) 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) 10 мм рт.ст. Среднее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры -50 градусов и интервалом активизации 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом 3.7 A/ч и напряжением 7.4 В Время автономной работы 120 минут. | Монитор; 1шт; 143 900. Кабель ЭКГ; 1шт; 5 000. Манжета; 1шт; 1 600. Электроды; 1 уп.; 1 000. Датчик SpО2; 1шт; 21 500. Температурный датчик; 1шт; 7 000. Аккумуляторная литиевая батарея; 1шт; 15 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 5 850. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 5 850. | 206 700 | 90 |
| 8 | Монитор пациента Монитор пациента «КМП-М8000» в комплекте. РК-МТ-7№010251 от 03.09.2012г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Монитор Регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного TFT дисплея 12.1 дюймов. На дисплее отображаются 6 кривых (волновых форм): 2 кривых ЭКГ; кривая SpO2; кривая дыхания; измерения НИАД и температуры. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета 20 доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Наличие возможности синхронизаций с дефибриллятором (BNC). Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма отображает 2-х канала. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ. Манжета Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты 25х35 см.Систолическое (SYS) 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) 10 мм рт.ст.Среднее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры -50 градусов и интервалом активизации в 1 секунду. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом 3.7 A/ч и напряжением 7.4 В Время автономной работы 90 минут. Термопринтер Встроенный термопринтер имеет 1 рулон бумаги в комплекте. | Монитор; 1 шт.; 215 900. Кабель ЭКГ; 1 шт.; 5 000. Манжета; 1 шт.; 1 600. Электроды; 1 уп.; 1 000. Датчик SpO2; 1 шт.; 21 500. Температурный датчик; 1 шт.; 7 000. Аккумуляторная литиевая батарея; 1 шт.; 15 000. Термопринтер; 1 комп.; 13 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 8 400. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 8 400. | 296 800 | 90 |
| 9 | Монитор пациента с сенсорным управлением Монитор пациента с сенсорным управлением «КМП-М8500S» в комплекте. РК-МТ-7№010252 от 03.09.2012г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Монитор регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного сенсорного дисплея 15 дюймов. На дисплее отображаются 6 кривых (волновых форм): 2 кривых ЭКГ; кривая SpO2; кривая дыхания; измерения НИАД и температуры. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета 20 доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Возможность синхронизаций с дефибриллятором (BNC). Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.Волновая форма отображает 2-х канала. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ. Манжета Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты 25 х 35 см. Систолическое (SYS) 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) 10 мм рт.ст. Среднее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры -50 градусов и интервалом активизации 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом 3.7 A/ч и напряжением 7.4 В Время автономной работы 90 минут. Термопринтер Встроенный термопринтер имеет 1 рулон бумаги в комплекте. | Монитор; 1 шт.; 355 900. Кабель ЭКГ; 1 шт.; 5 000. Манжета; 1 шт.; 1 600. Электроды; 1 уп.; 1 000. Датчик SpO2; 1 шт.; 21 500. Температурный датчик; 1 шт.; 7 000. Аккумуляторная литиевая батарея; 1 шт.; 15 000. Термопринтер; 1 комп.; 13 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 12 600. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 12 600. | 445 200 | 90 |
| 10 | Электрокардиограф одноканальный Электрокардиограф одноканальный «КМП-С100» в комплекте. РК-МТ-7№010253 от 03.09.2012г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан | Электрокардиограф одноканальный предназначен для проведения исследовании и диагностики в области электрокардиографии. Размер ЖК-дисплея 2,7 дюймов. Прибор записывает 150 волновых форм ЭКГ и распечатывает 90 минут без перерыва при питании постоянного тока. Прибор распечатывает ЭКГ измерения в автоматическом режиме. Скорость движения бумаги 25 мм/с. Диапазон напряжения регистрируемых входных сигналов 1 мВ. Входной импеданс 50 мОм. Полоса пропускания частот 0,5 Гц. Коэффициент ослабления синфазных сигналов 100 дБ. Возможность питания от сети переменного тока напряжением 100 В и от перезаряжаемой батареи с напряжением 7,4 В. Кабель пациента Кабель пациента на 12 отведении. Электроды Диаметр одноразового электрода 26 мм. Материал электрода непроницаемым для жидкости и выполнен из вспененного полиуретана. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки поверхности грудной клетки пациента. Термобумага Ширина бумаги 210 мм. Кабель питания Кабель питания. Длина 80 мм Кабель заземления Длина медного кабеля заземления 2 м. | Электрокардиограф одноканальный; 1 шт.; 78 060. Кабель пациента; 1 шт.; 6 000. Электроды; 1 уп.; 1 000. Электроды для конечностей; 1 уп.; 1 200. Термобумага; 1 шт.; 1 500. Кабель питания; 1 шт.; 120. Кабель заземления; 1 шт.; 120. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 2 640. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 2 640. | 93 280 | 90 |
| 11 | Светильник операционный Светильник операционный «КМП OL-600/600». РК-МТ-7№010872 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Светильник операционный Интенсивность освещенности 60 000люкс.Глубина освещенности 800 мм. Потребляемая мощность лампы 150 Вт. Светильник имеет возможность использования бестеневой технологии освещения. Купола светильников Купола светильников выполнены из прочного металлического каркаса диаметром 600 мм. Количество ламп в куполе 1 единицы. Тип лампы металлогалоидный. Мощность лампы 140 Вт. Средний срок службы лампы 6000 часов. Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепятся непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота 270 градусов. Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Светильник операционный; 1 шт.; 750 000. Купола светильников; 2 шт.; 10 000. Крепежные компоненты; 1 шт.; 4 500. Поворотные кронштейны; 1 шт.; 32 000. Съемные ручки; 1 шт.; 3 500. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 24 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 24 000. | 848 000 | 90 |
| 12 | Светильник операционный Светильник операционный «КМП MR- 200». РК-МТ-7№010874 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. | Светильник операционный Освещенность светильника 40 000 люкс. Потребляемая мощность светильника 70 Вт. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром 200 мм. Стойка Металлическая мобильная стойка состоит из 2-х частей и крепится на U-образную подножку с самоориентирующимися колесиками. Поворотный кронштейн Кронштейн имеет универсальную пружинную систему. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика Световой блок Световой блок имеет бестеневую систему освещения. | Светильник операционный; 1шт; 70 000. Купола светильника; 1шт; 10 000. Мобильная стойка; 1шт; 13 000. Кронштейн; 1шт; 15 000. Съемные ручки; 1шт; 3 500. Световой блок; 1 шт; 8 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 100. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 100. | 124 200 | 60 |
| 13 | Пульсоксиметр Пульсоксиметры, типа: «КМП-РО50B». РК-МТ-7№010886 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Пульсоксиметр Пульсоксиметр (детский) имеет низкое потребление электроэнергии. Цветной жидкокристаллический поворотный экран с заряжаемым аккумуляторным блоком. | Пульсоксиметр; 1 шт.; 12 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания %; 360. Третий год гарантийного сервисного обслуживания %; 360. | 12 720 | 45 |
| 14 | Пульсоксиметр Пульсоксиметры, типа: «КМП-РО60». РК-МТ-7№010886 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Пульсоксиметр имеет низкое потребление электроэнергии. Жидкокристаллический цветной дисплей с автоматическим поворотом экрана. Заряжаемый аккумуляторный блок. | Пульсоксиметр; 1 шт.; 19 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 19 000 | 45 |
| 15 | Пульсоксиметр Пульсоксиметры, типа: «КМП-РО70». РК-МТ-7№010886 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Пульсоксиметр Низкое потребление электроэнергии. Цветной жидкокристаллический поворотный экран. Диапазон измерения ударов в пределах от 30 до 240 уд/мин. Наличие не заряжаемых батареек. | Пульсоксиметр; 1 шт.; 6 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 180. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 180. | 6 360 | 45 |
| 16 | Светильник операционный Светильник операционный «КМП HL-700». РК-МТ-7№010873 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Светильник операционный Интенсивность освещенности 80 000 Люкс. Глубина освещенности 800 мм. Потребляемая мощность 350 Вт. Наличие возможности использования бестеневой технологий освещения. Купол светильника Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром 700 мм. Количество ламп в куполе 1 единицы. Мощность лампы 140 Вт. Тип лампы металлогалоидный. Средний срок службы 6000 часов. Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепятся непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота 270 градусов. Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Светильник операционный; 1 шт.; 700 000. Купол светильника; 1 шт.; 10 000. Крепежные компоненты; 1 шт.; 4 500. Поворотные кронштейны; 1 шт.; 32 000. Съемные ручки; 1 шт.; 3 500. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 750 000 | 90 |
| 17 | Светильник операционный Светильник операционный «КМП HL-500». РК-МТ-7№010875 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Светильник операционный Интенсивность освещенности от 80 000 до 120 000 Люкс Глубина освещенности , 800 мм Потребляемая мощность 350Вт. Бестеневая технология освещения. Купола светильника Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром 500 мм Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепятся непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота 270 градусов Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика | Светильник операционный; 1шт; 750 000. Купола светильника; 1шт; 10 000. Крепежные компоненты; 1шт; 4 500. Поворотные кронштейны; 1шт; 32 000. Съемные ручки; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 24 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 24 000. | 848 000 | 60 |
| 18 | Фетальный монитор в комплекте. Фетальный монитор «КМП- FM01» в комплекте. РК-МТ-7№010877 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Фетальный монитор Предназначен для непрерывного отображения сердцебиения плода во время беременности. цветной жидкокристаллический (ЖК) дисплей 8.0 дюймов, с углом поднятия 60° Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер) Номинальная частота: 1.0 МГц Частота работы: 1.0 МГц или ±10％Негативное звуковое давление: P＜1 Выходная интенсивность луча: 20 мвт/см2 Максимальное время пика интенсивности : 100 Мвт/см2 Среднее время пика интенсивности : 10 Мвт/см2 Поясной ремень Поясной ремень выполнен из полиэстера с пластиковыми замками на концах Записывающая бумага Записывающая бумага двойная типа Z Ширина печати 112 мм Применимая ширина печати 104 мм Скорость выхода бумаги 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин (используется по выбору) Точность данных 5％ Линия питания Напряжение 100-240 В переменного тока Частота е менее50/60 Гц P＜60 ВА Заземленная линия Кабель заземления длиной 1,0 м | Фетальный монитор; 1шт; 153 160. Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер);; 1шт; 38 000. Поясной ремень;; 1шт; 200. Записывающая бумага (5 рулонов);; 1 уп; 1 000. Линия питания;; 1шт; 120. Заземленная линия;; 1шт; 120. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 5 700. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 5 700. | 204 000 | 60 |
| 19 | Фетальный монитор в комплекте. Фетальный монитор «КМП- FM02» в комплекте. РК-МТ-7№010878 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Фетальный монитор Предназначен для непрерывного отображения сердцебиения плода во время беременности. 8.0-дюймовый цветной жидкокристаллический (ЖК) дисплей, с углом поднятия до 60° Датчики (ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер) Номинальная частота : 1.0 МГц Частота работы : 1.0 МГц или ±10％Негативное звуковое давление : 1Па Выходная интенсивность луча :20 мвт/см2 Максимальное время пика интенсивности : 100 Мвт/см2 Среднее время пика интенсивности : 10 Мвт/см2 Поясной ремень Поясной ремень выполнен из полиэстера с пластиковыми замками на концах Записывающая бумага Записывающая бумага двойная типа Z Ширина печати 112 мм Применимая ширина печати : 104 мм Скорость выхода бумаги : 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин (используется по выбору) Точность данных 5% Линия питания Напряжение 100-240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц P＜60 ВА Заземленная линия Кабель заземления длиной 1,0 м Датчик SPO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения от От 70% до 100 % ±2 , от 0% до 69% в точности NIBP- модуль с манжетой (взрослый) Модуль для проведения неинвазивного давления с манжетой для взрослых Кабель пациента с ЭКГ отведением 3 – 5-отведение: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Волновая форма -2 ch. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ, 5.0 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ Электроды одноразовые (10 шт) Комплект одноразовых электродов для проведения процедуры электрокардиограммы | Фетальный монитор; 1шт; 318 060. Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер);; 1шт; 38 000. Поясной ремень;; 1шт; 200. Записывающая бумага (5 рулонов);; 1 уп; 1 000. Линия питания;; 1шт; 120. Заземленная линия;; 1шт; 120. Датчик SPO2; 1шт; 21 500. NIBP- модуль с манжетой (взрослый); 1шт; 15 000. Кабель пациента с ЭКГ отведением; 1шт; 5 000. Электроды одноразовые (20 шт); 1 уп; 1 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 000. | 424 000 | 60 |
| 20 | Отсасыватель медицинский портативный Отсасыватель медицинский портативный «КМП ОМ 100». РК-МТ-7№010879 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Отсасыватель медицинский портативный LCD дисплей Максимальный вакуум - 0.08 МРа Шум 55 дБ (А) Накопительная емкость 1000 мл Фильтр Потребляемая мощность – 60 Вт Трубка для нетоксичных газов силиконовая прозрачная трубка Сетевой кабель АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Предохранитель Предохранители 2 шт. Аспирационная трубка Силиконовая аспирационная трубка длиной 1,2 м. | Отсасыватель медицинский портативный; 1шт; 146 700. Накопительная емкость; 1шт; 1000. Фильтр; 1шт; 500. Трубка для нетоксичных газов; 1шт; 200. Сетевой кабель; 1шт; 500. Предохранитель; 1шт; 100. Аспирационная трубка; 1шт; 1000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 500. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 500. | 159 000 | 60 |
| 21 | Отсасыватель медицинский передвижной Отсасыватель медицинский портативный «КМП ОМ 200М». РК-МТ-7№010880 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Отсасыватель медицинский LCD дисплей Максимальный вакуум 0.09 MПа; Шум 55 дБ (А) Потребляемая мощность - 60 Вт Основной блок установленный на передвижной стойке с самоориентирующимися колесиками Накопительная емкость 2000 мл. Фильтр Фильтр бактерицидный препятствует попаданию частиц секрета в механизм прибора Защитная пластина Защитная пластина Ножной переключатель Ножной переключатель регулирует работу подачи отрицательного давления Коннектор накопительной емкости Коннектор соединяет аппарат с накопительными емкостями Кабель питания АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В Предохранитель Предохранителей 2 шт. Аспирационная трубка Силиконовая аспирационная трубка длиной 1,2 м. Трубка соединительная соединительная силиконовая трубка между накопительными емкостями | Отсасыватель медицинский портативный КМП ОМ 200М; 1шт; 295 150. Накопительная емкость; 1шт; 1000. Фильтр; 1шт; 500. Защитная пластина; 1шт; 200. Ножной переключатель; 1шт; 1200. Коннектор накопительной емкости; 1шт; 150. Кабель питания; 1шт; 500. Аспирационная трубка; 1шт; 1000. Трубка соединительная; 1шт; 300. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 000. | 318 000 | 60 |
| 22 | Доплер фетальный Доплер фетальный, типа: «КМП-FD001» РК-МТ-7№010881 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Доплер фетальный Диагональ дисплея 1,77 – дюймов Наличие TFT графического дисплея Характеристики ЧССП Диапазон измерений ЧССП: от 50 до 240 ударов в минуту. Четкость: 1 удар в минуту. | Доплер фетальный; 1 шт.; 18 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 18 000 | 45 |
| 23 | Доплер фетальный Доплер фетальный, типа: «КМП-FD002» РК-МТ-7№010881 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Доплер фетальный Наличие цветного ЖК дисплея. Размер дисплея 45 мм х 25 мм. Характеристики ЧССП. Диапазон измерений ЧССП: от 50 до 240 ударов в минуту. Четкость: 1 удар в минуту. | Доплер фетальный; 1 шт.; 25 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 25 000 | 45 |
| 24 | Консоль медицинская Консоль медицинская серии «КМП-СМС-2000»: типа для реанимации: «КМП - СМС-2010». РК-МТ-7№010883 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Крепежный фланец (одновальный) Элемент крепежного механизма крепится к потолку и выполнен из высокопрочной стали для одновальной консоли. Крепеж подвесной (одновальный) Выполнен из высокопрочного алюминия и крепиться к крепежному фланцу. Поворотный кронштейн (1 плечевой) Поворотный кронштейн выполнен из высокопрочного алюминия с номинальной нагрузкой 120кг. Длина плеча составляет 500 мм. Основной корпус Основной корпус выполнен из высокопрочного алюминия и, крепиться к поворотному кронштейну. делится на секции с газовыми разъемами и секции розеток. Наличие пневмотормоза. Газовые разъемы Предназначены для различных газов: кислорода, сжатого воздуха, вакуума, закиси азота, углекислого газа. Клапаны имеют защитную конструкцию, позволяющую легко идентифицировать нужный газ, препятствовать ошибочному подключению. Разъемы выполнены из меди. Встроенный защитный клапан предоставляет возможность обслуживания соединительной внешней части без перекрытия потока поступающего газа и обеспечивать легкость монтажа. Эквипотенциальный терминал Терминал для подключения заземляющего кабеля. Электрические розетки стандартные розетки европейского образца. | Крепежный фланец (одновальный); 1шт; 215 000. Крепеж подвесной (одновальный); 1шт; 176 000. Поворотный кронштейн (1 плечевой); 1шт; 222 000. Основной корпус; 1шт; 803 000. Газовые разъемы O2 (кислород), AIR (воздух), VAC (вакуум)); 3шт; 12 000. Эквипотенциальный терминал; 1шт; 200. Электрические розетки; 3шт; 3 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 42 930. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 42 930. | 1 517 060 | 90 |
| 25 | Консоль медицинская Консоль медицинская серии «КМП-СМВ-1000»: Модели: «КМП - СМВ-1010». РК-МТ-7№010884 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной корпус Выполнен из высокопрочного алюминия и имеет возможность крепления к стене. Индикатор напряжения предназначен для измерения напряжения 690 В. Газовые разъемы Предназначены для различных газов: кислорода, сжатого воздуха, вакуума, закиси азота. Клапаны имеют защитную конструкцию, позволяющую легко идентифицировать нужный газ и препятствовать ошибочному подключению. Разъем выполнен из меди. Встроенный защитный клапан предоставляет возможность обслуживания соединительной внешней части без перекрытия потока поступающего газа. Электрические розетки Стандартная розетка европейского образца с напряжением. Сетевой интерфейс Автоматический предохранитель на сетевое питание. Эквипотенциальный терминал Терминал предназначен для подключения заземляющего кабеля. | Основной корпус; 1 шт.; 160 000. Газовые разъемы; 1 шт.; 18 000. Электрические розетки; 4 шт.; 6 000. Сетевой интерфейс; 1 шт.; 6 000. Эквипотенциальный терминал; 1 шт.; 8 000. Индикатор напряжения; 1 шт.; 2 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. | 212 000 | 90 |
| 26 | Стол операционный универсальный Столы операционные универсальные, типа: «КМП СОУ-100». РК-МТ-7№010885 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стол операционный универсальный Обратный Тренделенбург 20 градусов Тренделенбург 15 градусов Поперечный наклон 15 градусов Движения назад и вперед 250 мм Секция для головы, выше горизонтального положения 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для ног открытая 90 градусов Подъем спины 80мм Длина 2050 мм Минимальная высота 580 мм Максимальная высота 930 мм Скорость подъема 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка 165 кг. Емкость батареи 14 А/ч Секция для головы Секция для головы имеет размеры 250×500мм Наркозный экран Выполнен из металлической планки Рукодержатель Секция для спины имеет размеры 465×500мм Секция для поясницы имеет размеры 75×500мм Сиденье имеет размеры 550×500мм Боковой опор Боковой упор имеет размеры 85×500 мм Подлокотник (опора для руки) Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Ногодержатель-Вильчатая стойка для коленей Секция для ног имеет размеры 600×240мм Подушка Литая подушка выполнена из полиуретана Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками Подставка для ступней Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни. | Стол операционный универсальный; 1шт; 2 700 000. Секция для головы; 1шт; 8 000. Анестезиологический экран; 1шт; 3 000. Опора для тела (Боковой упор); 2 шт; 12 000. Опора для плеч; 2 шт; 18 000. Подлокотник (опора для руки); 2 шт; 14 000. Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей; 1шт; 15 000. Подушка; 1шт; 10 000. Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело; 1шт; 8 000. Подставка для ступней; 1шт; 12 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 2 800 000 | 120 |
| 27 | Стол операционный универсальный Столы операционные универсальные, типа: «КМП СОУ-150». РК-МТ-7№010885 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стол операционный универсальный Обратное Тренделенбург 20 градусов Тренделенбург 15 градусов Поперечный наклон 15 градусов Движения назад и вперед 250 мм. Секция для головы, выше горизонтального положения 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для ног открытая 90 градусов Подъем спины 80мм Длина 2100 мм Минимальная высота 580мм Максимальная высота 930мм Скорость подъема 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка 165 кг Емкость батареи 14 А/ч Секция для головы Секция для головы 250×500мм Наркозный экран выполнен из металлической планки Опора для тела (Боковой упор) Секция для спины 565×500мм Секция для поясницы 75×500мм Сиденье 450×500мм Боковой опор Боковой упор 85×500 мм Подлокотник (опора для руки) Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Ногодержатель - Вильчатая стойка для коленей Секция для ног 600×240мм Подушка Литая подушка выполнена из полиуретана Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками Подставка для ступней Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни | Стол операционный универсальный; 1шт; 2 750 000. Секция для головы; 1шт; 8 000. Анестезиологический экран; 1шт; 3 000. Опора для тела (Боковой упор); 2 шт; 12 000. Опора для плеч; 2 шт; 18 000. Подлокотник (опора для руки); 2 шт; 14 000. Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей; 1шт; 15 000. Подушка; 1шт; 10 000. Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело; 1шт; 8 000. Подставка для ступней; 1шт; 12 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 2 850 000 | 120 |
| 28 | Стол операционный универсальный Столы операционные универсальные, типа: «КМП СОУ-200». РК-МТ-7№010885 от 30.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стол операционный универсальный Обратное Тренделенбургт 20 градусов Тренделенбург 15 градусов Поперечный наклон 15 градусов Движения назад и вперед 250 мм Секция для головы, выше горизонтального положения 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для ног открытая 90 градусов Подъем спины 80мм Длина 2150мм Ширина 500мм Минимальная высота 580мм Максимальная высота 930мм Регулировка 350мм Скорость подъема 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка 165кг Емкость батареи 14 А/ч Секция для ног размеры 600×240мм Литая подушка выполнен из полиуретана Металлический каркас подлокотника выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Секция для головы 250×500мм Металлический каркас подставки для ступней выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни возможность крепления специальных приспособлении предназначенных для ортопедии Наркозный экран выполнен из металлической планки Рукодержатель Секция для спины 565×500мм Секция для поясницы 75×500мм Сиденье 450×500мм Боковой опор Боковой опор 85×500 мм Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками | Стол операционный универсальный; 1шт; 3 900 000. Секция для головы; 1шт; 8 000. Анестезиологический экран; 1шт; 3 000. Опора для тела (Боковой упор); 2 шт; 12 000. Опора для плеч; 2 шт; 18 000. Подлокотник (опора для руки); 2 шт; 14 000. Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей; 1шт; 15 000. Подушка; 1шт; 10 000. Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело; 1шт; 8 000. Подставка для ступней; 1шт; 12 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 120 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 120 000. | 4 240 000 | 120 |
| 29 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии Видеокомплекс «KMP VISION» для эндоскопической хирургии. РК-МТ-7№012234 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Медицинская эндоскопическая видеокамера с ЖК экраном. Камера для эндоскопов с разрешающей способностью 1920х1080 точек с цифровым оптическим 2-х кратным зумом увеличение изображения. Температура подогрева эндоскопа 45°С. Медицинский источник света Светодиодный источник холодного света с освещенностью 110 000 лк., цветовая температура 5600 К. Инсуффлятор Инсуффлятор с автоматическим режимом поддержания заданного давления во внутренних полостях пациента с регулируемой подачей газа CO2 , индикация объема израсходованного воздуха от 10-30 л. Ирригатор Ирригатор для промывания полостей пациента, с диапазоном давления 18-600 мм. рт. ст., со скоростью потока 0,1-1,0 л/мин, потребляемая мощность 100Вт. Аспиратор Скорость вращения аспиратора в пределах 1000-4000 об/мин. Производительность отсасывателя 20 л/мин. Высокочастотный хирургический аппарат Высокочастотный хирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, монополярного резания. Опциональные принадлежности двух педальные ножные, переключательные. одноразовый электрод ручной настройки, набор электродов ножной настройки, электрод ножного контроля одноразовый, адаптер соединения электрода ножного контроля с электрохирургическим блоком, электрод для рассечения - черенок, держатель лезвия и скальпеля нестерильный, многократного использования. Лезвие скальпеля нестерильное, одноразовое. Стальной вращающийся электрод для взрослого пациента (твердый) без кабеля. Вращающийся электрод для взрослого пациента (раздробленный) без кабеля. Уголковые биполярные хирургические щипцы (TIP 1mm / Size 200mm) многократного пользования. Длина кабеля для вращающегося электрода (твердый) 3 м. Длина кабеля для возвратного электрода (раздельный) 3 м. Длина кабеля для биполярных хирургических щипцов 3 м. многократного пользования. Кабель питания переменного тока 220 VAC. Передвижная стойка для приборов Передвижная стойка для оборудования выполнена из прочного и легкого металла с регулируемыми полками по высоте с дополнительным выдвижным ящиком. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор 19 дюймов, включая соединительный кабели DVI, S-Video, VGA, BNC, RGB. | Медицинская эндоскопическая видеокамера с ЖК экраном; 1 шт.; 2 500 000. Медицинский источник света; 1 шт.; 1 800 000. Инсуффлятор; 1 шт.; 1 160 000. Ирригатор; 1 шт.; 1 170 000. Аспиратор; 1 шт.; 320 000. Высокочастотный хирургический аппарат; 1 шт.; 960 000. Передвижная стойка для приборов; 1 шт.; 210 000. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор; 1 шт.; 880 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 270 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 270 000. | 9 540 000 | 120 |
| 30 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса «KMP ExQ 7000». РК-МТ-7№012236 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основная консоль Консоль имеет сенсорную панель управления 8,4 дюйма Наличие: Встроенного Жесткого диска Встроенный DVD-RW 2 USB портов 4 портов для подключения датчиков Выдвижная компьютерная клавиатура с подсветкой 8-сегментная TGC регулировка Возможность увеличения изображения - от 1 до 8 раз. Наличие встроенных портов: - VideoOut; - Порт для подключения принтера; - RJ-45 NIC; - VGA; -FootSwitch; - S-VideoOut; - Встроенный Wi-FI модем. Наличиережимовсканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, ColourFlow, PW, PowerDoppler, DirPowerDoppler, B+C, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+CFM+CW, B+CPA+CW, 4D. Наличие пакетов программного обеспечения: - Брюшная полость; - Акушерство; - Гинекология; - Периферические сосуды; - Урология; - Близко расположенные органы; -Нейросонография у новорожденных; - Кардиология; - Педиатрия; - Ортопедия; -Интраоперационные исследования. Монитор (LCD 17 дюймов) Жидкокристаллический монитор с антибликовым экраном высокого разрешения 17 дюймов Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейный датчик для диагностики молочной и щитовидной железы. программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Панорамное сканирование» термопринтер наличие метода формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати 325 точек/дюйм. Передача полутонов 256 градаций серого. Формат печати 71x94 - 96x127 мм (предусмотрена двойная печать указанных форматов). Время вывода печати 2 сек. Буферная память 10 кадров. гель для ультразвуковых исследований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики, флакон 5 литров. Термобумага для принтера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной 110 мм, длиной 20 м. В упаковке 5 рулонов. | Основная консоль; 1шт.; 10 000 000. Монитор (LCD 17 дюймов); 1 шт.; 25 000. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz); 1 шт.; 370 000. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz); 1 шт.; 370 000. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт.; 64 500. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт.; 64 500. термопринтер; 1 шт.; 100 000. гель для ультразвуковых исседований во флаконе; 1 шт.; 3 700. Термобумага 1уп=5 рул; 1 уп.; 9 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 311 820. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 311 820. | 11 630 840 | 120 |
| 31 | Ультразвуковой диагностический аппарат Ультразвуковой диагностический аппарат «KMP ProQ 1500». РК-МТ-7№012237 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основная консоль Портативный ультразвуковой аппарат с жидкокристаллическим монитором 15 дюймов высокого разрешения. Наличие: Жесткого диска 2 USB портов 2 портов для подключения датчиков увеличения изображения от 1 до 8 крат Возможность применения биопсийных насадок. Наличие встроенных портов: - Порт для подключения принтера; - VGA; - FootSwitch; - S-VideoOut. Наличие режимов сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, CPA, DPA. 8-сегментная TGC регулировка, CFM, THI, B/C, PWD. Кинопетля в В-режиме 1000 кадров. Форматы сохранения изображений BMP,JPG, GIF,PNG. Форматы сохранения кинопетли в AVI. Наличие пакетов программного обеспечения: - - Брюшная полость, - Акушерство; - Гинекология; - Периферические сосуды; - Урология; - близко расположенные органы; - Нейросонография у новорожденных; - Кардиология; - Педиатрия; - Ортопедия; - Интраоперационные исследования. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейный датчик для диагностики молочной и щитовидной железы программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению» Панорамное сканирование». термопринтер наличие метода формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати 325 точек/дюйм. Передача полутонов 256 градаций серого Формат печати 71x94 - 96x127 мм (предусмотрена двойная печать указанных форматов). Время вывода печати 2 сек Буферная память 10 кадров гель для ультразвуковых исследований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики, флакон 5 литров. Термобумага для принтера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной 110 мм длиной 20 м. В упаковке 5 рулонов | Основная консоль; 1шт.; 6 216 360. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz); 1 шт.; 370 000. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz); 1 шт.; 370 000. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт.; 64 500. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт.; 64 500. термопринтер; 1 шт.; 100 000. гель для ультразвуковых исследований во флаконе; 1 шт.; 3 700. Термобумага 1уп=5 рул; 1 уп.; 9 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 215 560,8. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 215 560,8. | 7 629 681 | 120 |
| 32 | Светильник операционный двухкупольный Светильник операционный двухкупольный «КМП OL-700/700». РК-МТ-7№012239 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Световой купол Яркость первого купола 140 000 люкс, второго купола светильника 160 000 люкс. Диаметр куполов светильника 700 мм. Светильник имеет технологию бестеневого освещения. Цветовая температура (Кельвин) 4200 К. Световой диаметр поля 120 мм. Глубина фокусировки 600 мм. Индекс цветопередачи (Ra) 90. Диапазон фокусировки 550 мм. Номинальная мощность 200 Вт. Мощность лампы 24В. Крепежные компоненты светильника крепится непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота 270 градусов. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Световой купол; 1 шт.; 1 000 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 1 000 000 | 90 |
| 33 | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций «KMP APV-1500». РК-МТ-7№012241 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной блок Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций. ЖК ч/б монитор с показателями режима вентиляции 19 дюймов. Кислородный баллон Металлический цилиндр объемом 2 л, давление в пределах от 0.3 до 0.5MПа Дыхательный контур многоразовый ## комплект дыхательных шлангов образуюет дыхательный контур. Производительность дыхательного объема 1500 мл (регулируемые) 15%. Частота дыхания (Режим A/C) в пределах 4~99 раза/мин (регулируемые). Концентрация кислорода 48%~100%. Давление всасывания -25 кПа.Диапазон показаний манометра дыхательных путей 2~10 кПа. Шум ≤65Дб(A). Обеспечивающие режимы вентиляции: A/C, Sigh, SIMV, SPONT, ручной. | Основной блок; 1 шт.; 698 000. Кислородный баллон; 1 шт.; 125 000. Дыхательный контур многоразовый; 1 комп.; 117 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 28 200. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 28 200. | 996 400 | 90 |
| 34 | Моечно-дезинфекционная машина Моечно-дезинфекционная машина «KMP WD-320». РК-МТ-7№012242 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Моечно-дезинфекционная машина Внутренние размеры камеры 530*554*630. Температура дезинфекции в пределах 80°~ 93℃. Температура ополаскивания 50°. Время дезинфекции до 99 минут (по регулировке). Цикл работы (программа стандартных инструментов) 41мин; Температура сушки в пределах 70°~110°. Стандартное время сушки 20мин. Стандартный поднос для инструментов 480×250×50 и выполнен из нержавеющей стали. Чаша средних размеров 16х36 см. (специальная стойка). Поднос почечный среднего размера 48 см. (специальная стойка). Емкость 320 литров. Давление чистой воды 0.2~0.5 MPa. Расход воды 1000кг/ч; Динамическая мощность (электрическое нагревание) 22.5кВт. Насыщенный пар (для парового нагревания) 8кг/цикл. Чистая вода 100л/цикл. Воздушный фильтр Воздушный фильтр для очистки потоков воздуха в системе дезинфекционной машины Дверная прокладка Мягкая дверная прокладка для более улучшенной герметизации внутренней камеры Силиконовая трубка для горячего воздуха Силиконовая трубка для подачи горячего воздуха длиной 150 мм. | Моечно-дезинфекционная машина; 1 шт.; 8 450 000. Воздушный фильтр; 1 шт.; 35 000. Дверная прокладка; 1 шт.; 10 000. Силиконовая трубка для горячего воздуха; 1 шт.; 5 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 255 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 255 000. | 9 010 000 | 120 |
| 35 | Светильник операционный Светильник операционный «КМП HL-600». РК-МТ-7№012243 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Светильник операционный Освещенность светильника 40 000 люкс. Потребляемая мощность светильника 70 вт. Параметры питания светильника 220В, 50Гц. Светильник использует бестеневую технологию освещения. Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром 600 мм. Стойка Металлическая мобильная стойка состоит из 2-х частей и крепится на U-образную подножку с 4-мя самоориентирующимися колесиками. Поворотный кронштейн Кронштейн имеет универсальную пружинную систему. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. Световой блок Световой блок имеет бестеневую систему освещения с галогеновыми лампочками | Светильник операционный; 1 шт.; 813 500. Стойка; 1 шт.; 13 000. Поворотный кронштейн; 1 шт.; 15 000. Световой блок; 1 шт.; 8 500. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 25 500. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 25 500. | 901 000 | 90 |
| 36 | Высокочастотный электрохирургический коагулятор Высокочастотный электрохирургический коагулятор «КМР EG-400». РК-МТ-7№012369 от 23.12.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной блок Основной блок с технологией мгновенного реагирования, а также с функцией рассечения, десиккации и фульгурации ткани во время биполярной и монополярной хирургии. Основной блок включает в себя: - Три биполярных режима: прецизионный (низковольтный), стандартный (средний) и макро (макробиполярный); - Аутобиполярный режим - Три монополярных режима рассечения (резания): Низковольтный, Чистого резания и Смешанный; - Три монополярных режима коагуляции: десиккация (низкий уровень мощности), фульгурация (средний уровень мощности) и спрей-коагуляция (высокий уровень мощности); - Поддержка одновременной коагуляции. Активация режимов коагуляции от ручного или ножного переключателя, повторный вызов последних установок режима и мощности Совместимость с аргоной системой. Монополярные режимы: - Монополярное чистое рассечение (Pure Cut) – 400Вт/500 Ом; - монополярное смешанное рассечение (Blend) 300Вт/500Ом; - мягкая монополярная коагуляция (Soft) – 120Вт/500Ом; - бесконтактная монополярная коагуляция (Spray) 120Вт/500Ом; - биполярная резка (BipoCut 70Вт/200Ом; - биполярная коагуляция (BipoCoag) 70Вт/500Ом; Клавиши предустановленной мощности на фронтальной панели и автоматическая регулировка напряжения и дугового разряда. Выходная максимальная мощность блока при резке 400 Вт. Максимальная мощность коагуляции 200 Ватт. Максимальная частота 512 кГц. Стандартный кабель питания напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Кабель питания длиной 1,5 м. Электрохирургическая ручка ручной настройки (многоразовый) Зонд-коагулятор ручка подключается к основному блоку, к ней прикрепляются разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции (многоразовая). Ножной переключатель Ножной переключатель двух- педальный, для применения в моно-, би- полярной коагуляции и резки Электрохирургическая ручка ножной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовая и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции. Регулировка ручки от ножного переключателя Электрохирургическая ручка ручной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовой и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции.. На ручке кнопки для регулировки режимов коагуляции и резки Стальной электрод типа «скальпель» Стальной электрод типа "скальпель" длиной 70 мм, насадка для электрохирургической ручки, Стальной электрод типа «игла» Стальной электрод типа "игла" длиной 70мм, насадка для электрохирургической ручки Электрод пациента возвратный, цельный, без кабеля (для взрослых) Электрод пациента многоразовый нейтральный, выполнен из металлической пластины силиконовой окантовкой, кабель для электрода крепится отдельно. Длина кабеля 3 м Электрохирургические биполярные щипцы Биполярные щипцы выполнены из высокопрочной стали с прорезиновыми изолированными ручками Кабель на биполярные щипцы Кабель для биполярных щипцов длиной 3 м, с разъемом | Основной блок; 1 шт.; 621 000. Электрохирургическая ручка ручной настройки (многоразовый); 1 шт.; 6 000. Ножной переключатель; 1 шт.; 5 000. Электрохирургическая ручка ножной настройки (одноразовый); 1 шт.; 19 000. Электрохирургическая ручка ручной настройки (одноразовый); 1 шт.; 10 000. Стальной электрод типа "скальпель"; 1 шт.; 10 000. Стальной электрод типа "игла"; 1 шт.; 8 000. Электрод пациента возвратный, цельный, без кабеля (для взрослых); 1 шт.; 15 000. Электрохирургические биполярные щипцы; 1 шт.; 4 500. Кабель на биполярные щипцы; 1 шт.; 1 500. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 700 000 | 90 |
| 37 | Аргоноплазменный коагулятор Аргоноплазменный коагулятор «КМР EG-400AR». РК-МТ-7№012370 от 26.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной блок Основной блок имеет функцию контроля подачи давления. Фильтрация газа 0.3 мкм (внутренний) и 5 мкм (внешний). Основной блок работает при низком расходе аргона 4 см3/мин и при высоком расходе аргона 12 см3/мин. Аргоноплазменный катетер Катетер для проведения бесконтактной моно- полярной аргоноплазменной коагуляции. Адаптер-регулятор давления газа Адаптер регулятор давления газа (редуктор) подключается к баллону, заправленного аргоном. Кабель для соединения основного блока и эндоскопа Кабель монополярным для соединения основного блока с эндохирургическими инструментами. Длина кабеля 2 м Кабель соединения аргонной системы с основным блоком Кабель соединения аргоноплазменного коагулятора с электрохирургическим коагулятором. Длина кабеля 1 м. | Основной блок; 1 шт.; 890 000. Аргоноплазменный катетер; 1 шт.; 25 000. Адаптер-регулятор давления газа; 1 шт.; 55 000. Кабель для соединения основного блока и эндоскопа; 1 шт.; 15 000. Кабель соединения аргонной системы с основным блоком; 1 шт.; 15 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 30 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 30 000. | 1 060 000 | 90 |
| 38 | Дефибриллятор-монитор «КМР DFM-800» Дефибриллятор-монитор. РК-МТ-7№012584 от 26.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной корпус Дефибриллятор монитор в режиме наблюдения показывает 3 кривых ЭКГ (только для оборудования с этой функцией), проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабеля пациента с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей через одноразовые многофункциональные электроды. Дополнительно в этом режиме возможно наблюдать параметры модуля оксиметрии (SpO2, SpMet, SpCO, PVI, SpHb или SpOC), неинвазивное артериальное давление (НИАД) и параметры режима капнографии (etCO2 и AwRR), на экране изменяет параметры лимитов для разных наблюдаемых параметров, а также получает и передает сигналы 12 отведений ЭКГ и показывать отчет по работе и графики наблюдаемых жизненно-важных параметров. LCD дисплей 8,4-дюймов с разрешением 800 x 600 пикселей. Скорость развертки 25 мм/сек. Максимальная энергия на выходе пластин: внешние пластины 360 Дж; внутренние пластины 50 Дж. Время набора энергии при дефибрилляции 5 сек при мощности 200 Дж. ЭКГ кабель Кабель с ЭКГ модулем передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Длина кабеля 800 мм. Источник питания переменного тока Источник питания переменного тока со стандартным разъемом IEC Кардиостимулятор Модуль кардиостимулятора (комплект одноразовых электродов). Ширина пульса кардиостимулятора составляет 40 мсек. Амплитуда 150 мA с шагом 5 мA. Скорость составляет в пределах от 30 до 180 уд/мин с шагом 5 уд/мин. Принтер Ширина распечатки бумаги 50 мм. Скорость распечатки 10,25 и 50 мм/сек ± 5 %. В комплекте 1 рулон бумаги. Автоматическая дефибрилляция Максимальная дефибрилляция 360 Дж ±15 %. Карта памяти составляет 256 МБ, что равно 32 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ плюс аудио+ комплект одноразовых электродов + гель Многоразовые внешние (наружные) электроды (взрослые, детские) Пластины многократного применения для взрослых и детей. Утюжки выполнены из пластикового корпуса со съемными металлическими пластинами для дефибрилляции взрослого человека и не съемными для дефибрилляции детей. Сумка для транспортировки выполнена из прочного полиэстера. Кабель отведения Кабель передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Для проведения автоматической дефибрилляции. Пульсоксиметрия Модуль пульсоксиметра включает датчик для взрослых и кабель для датчика. Диапазон частоты пульса от 25 и до 240 уд/мин. Наполняемость SpO2 и его уровень точности от 1 до 100%. Наполняемость SpO2 в условиях неподвижности пациента: для взрослых и детей 70% - 100 % ± 2 цифры; для новорожденных 70% - 100 % ± 3 цифры. Перезаряжаемая батарея 130 разрядов при мощности в 200 Дж; 150 минут мониторинга ЭКГ; 120 минут мониторинга плюс кардиостимулятор на 60 мA и 60 уд/мин; Время зарядки 3 часа. | Дефибриллятор-Монитор; 1шт; 510 000. Модуль ЭКГ(включает кабель пациента с 5 отведениями); 1шт; 250 000. Источник питания переменного тока; 1шт; 151 704. Модуль кардиостимулятора(комплект одноразовых электродов); 1шт; 200 000. Принтер (1 рулон бумаги с шириной 50 мм); 1шт; 37 000. Модуль Автоматической дефибрилляции (включает карту памяти CompactFlash + комплект одноразовых электродов + гель); 1шт; 400 000. Модуль ручной дефибрилляции (многоразовые внешние электроды для взрослых и детей); 1шт; 318 835. Сумка для аксессуаров; 1шт; 3 912. Кабель пациента с 5 отведениями; 1шт; 53 096. Моуль пульсоксиметра (включает датчик для взрослых + кабель для датчика); 1шт; 379 260. Перезаряжаемая батарея; 1шт; 106 193. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 72 300. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 72 300. | 2 554 600 | 90 |
| 39 | Дефибриллятор-монитор «КМР DFM-700» Дефибриллятор Монитор. РК-МТ-7№012585 от 26.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной корпус система с монитором и дефибриллятором, которая обеспечивает расширенные функции мониторинга и процедур во время острого сердечного приступа с использованием 4 модулей для работы: монитор с оксиметрией пульса (SpO2), ручной дефибриллятор, полуавтоматический дефибриллятор и кардиостимулятор. Дефибриллятор имеет LCD дисплей 120 x 89 мм и с разрешением 320 x 240 пикселей. Скорость развертки 25 мм/сек. Максимальная энергия на выходе пластин: внешние пластины 200 Дж; внутренние пластины 50 Дж. Многоразовые внешние(наружные) электроды (взрослые, детские) Пластины многократного применения для взрослых и детей. Утюжки выполнены из пластикового корпуса со съемными металлическими пластинами для дефибрилляции взрослого человека и не съемными для дефибрилляции детей. Кабель для пациента Кабель передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Длина кабеля 800 мм. Принтер Ширина распечатки бумаги 50 мм. Скорость распечатки 10,25 и 50 мм/сек ± 5 %. В комплекте 1 рулон бумаги. Перезаряжаемая батарея Батарея заряжаемая. 100 разрядов при мощности 200 Дж; 115 минут мониторинга ЭКГ; 100 минут мониторинга плюс кардиостимулятор 60 мA и 60 уд/мин; время зарядки 3 часа. Автоматическая дефибрилляция Максимальная дефибрилляция 200 Дж ±15 %. Карта памяти составляет 256 МБ, что равно 32 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ плюс аудио. Кардиостимулятор Ширина пульса кардиостимулятора составляет 40 мсек. Амплитуда 150 мA с шагом 5 мA. Скорость составляет в пределах от 30 до 180 уд/мин с шагом 5 уд/мин. Пульсоксиметрия Диапазон частоты пульса от 25 и до 240 уд/мин. Наполняемость SpO2 и его уровень точности от 1 до 100%. Наполняемость SpO2 в условиях неподвижности пациента: для взрослых и детей 70% - 100 % ± 2 цифры; для новорожденных 70% - 100 % ± 3 цифры. Перезаряжаемая батарея Батарея заряжаемая. 130 разрядов при мощности в 200 Дж; 150 минут мониторинга ЭКГ; 120 минут мониторинга плюс кардиостимулятор 60 мA и 60 уд/мин; время зарядки 3 часа. Сумка для транспортировки выполнена из прочного полиэстера | Основной корпус; 1 шт.; 195 000. Многоразовые внешние(наружные) электроды (взрослые, детские); 1 шт.; 118 835. Кабель для пациента; 1 шт.; 53 096. Принтер; 1 шт.; 37 000. Перезаряжаемая батарея; 1 шт.; 100 000. Автоматическая дефибрилляция; 1 комп.; 251 704. Кардиостимулятор; 1 комп.; 100 000. Пульсоксиметрия; 1 комп.; 279 260. Перезаряжаемая батарея; 1 шт.; 106 193. Сумка для транспортировки; 1 шт.; 3 912. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 37 350. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 37 350. | 1 319 700 | 90 |
| 40 | Автоматический дефибриллятор Автоматический «КМР DFР-300» дефибриллятор. РК-МТ-7№012586 от 26.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной корпус В дефибрилляторе функция автоматической и ручной дефибрилляции, также возможность использования на детях в возрасте до 8 лет, с массой тела менее 25 кг. с специальными детскими электродами для дефибрилляции. LCD дисплей с размерами 5,7 дюймов и разрешением 640 x 480 пикселей. Скорость развертки составляет 25 мм/сек. Электроды для дефибрилляции (одноразовые) для взрослых от 150 и до 360 Дж, и для детей от 40 и до 90Дж. Наличие: - Модуль ЭКГ; - USB разъем. ЭКГ кабель Встроенный Модуль ЭКГ (включает в себя кабель с 3 отведениями) предназначен для проведения электрокардиографии Аккумуляторная батарея Литий-ионный аккумулятор имеет возможность выполнять 270 зарядов в режиме 360 Дж. Полный заряд батареи выполняется 3 часа. Внешнее зарядное устройство длиной 1500 мм, для подключения к сети. Набор одноразовых электродов Пластинки однократного применения выполнены из фольги покрытой пенистым материалом | Дефибриллятор; 1 шт; 250 000. Модуль ЭКГ (включает кабель с 3 отведениями); 1 шт; 144 381. Перезаряжаемая батарея; 1 шт; 64 000. Внешнее зарядное устройство; 1 шт; 30 000. Одноразовые электроды для взрослых; 1 шт; 10 619. USB разъем; 1 шт; 1 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 15 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 15 000. | 530 000 | 90 |
| 41 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса «КMP ExQ 6500». РК-МТ-7№012696 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основная консоль Консоль имеет сенсорную панель управления диаметром 8,4 дюйма. Наличие: Встроенного Жесткого дика, Встроенного DVD-RW, 2 USB портов, 4 портов для подключения датчиков. Наличие выдвижной компьютерной клавиатуры с подсветкой. 8-сегментной TGC регулировки. Увеличение изображение от 1 до 8 раз. Наличие встроенных портов: -VideoOut, - порт для подключения принтера, - RJ-45 NIC, - VGA, - FootSwitch, - S-VideoOut, - встроенный Wi-FI модем. Наличие режимов сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, ColourFlow, PW, PowerDoppler, DirPowerDoppler, B+C, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+CFM+CW, B+CPA+CW. Наличие программного обеспечения: - Брюшная полость, - Акушерство, - Гинекология, - Периферические сосуды, - Урология, - Близко расположенные органы, - - Нейросонография у новорожденных, - Кардиология, - Педиатрия, - Ортопедия, -Интраоперационные исследования. Монитор (LCD 17 дюймов) жидкокристаллический монитор с антибликовым экраном высокого разрешения 17 дюймов. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик, для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейный датчик, для диагностики молочной и щитовидной железы. программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Панорамное сканирование». термопринтер Метод формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати 325 точек/дюйм. Передача полутонов 256 градаций серого. Формат печати 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим двойной печати). Время вывода на печать 2 сек. Буферная память 10 кадров. гель для ультразвуковых исследований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики в флаконе 5 литров. Термобумага для принтера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной 110 мм длиной 20 м. В упаковке 5 рулонов. | Основная консоль; 1шт; 9 036 360. Монитор (LCD 17 дюймов); 1 шт; 25 000. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz); 1 шт; 370 000. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz); 1 шт; 370 000. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт; 64 500. программное обеспечение анализов и расчетов; 1 шт; 64 500. термопринтер; 1 шт; 100 000. гель для ультразвуковых исседований во флаконе; 1 шт; 3 700. Термобумага 1уп=5 рул; 1 уп; 9 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 300 910,8. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 300 910,8. | 10 645 381 | 120 |
| 42 | Паровой стерилизатор Паровой стерилизатор типа: «KMP SystemT-45». РК-МТ-7№012697 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стерилизатор Расчетное давление 0.28 МПа. Расчетная температура 150℃. Номинальное рабочее давление - 0.22 МПа. Выбор температуры стерилизации в пределах 121℃~134℃. Температура равномерности в камере ≤±0.5℃. чистая или дистиллированная вода. 2 полки из нержавеющей стали. Размер камеры Φ310×583 (мм). Емкость 45 литров. | Стерилизатор; 1 шт.; 200 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 6 000. | 212 000 | 90 |
| 43 | Паровой стерилизатор Паровой стерилизатор типа: «KMP SystemT-80». РК-МТ-7№012697 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стерилизатор Расчетное давление 0.28 МПа. Расчетная температура 150℃. Номинальное рабочее давление 0.22 МПa. Выбор температуры стерилизации в пределах 121℃~134℃. Температура равномерности в камере в пределах≤±0.5℃, чистая или дистиллированная вода, 2 полки из нержавеющей стали. Емкость 80 л. Термопринтер встроенный термопринтер, предназначенный для печати итогов проведения стерилизации. Бумага для принтера Термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. | Стерилизатор; 1 шт.; 227 000. Термопринтер; 1 шт.; 12 000. Бумага для принтера; 1 шт.; 1 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 240 000 | 90 |
| 44 | Аппарат рентгеновский передвижной с принадлежностями Аппарат рентгеновский передвижной «KMP Mobile X-Ray Eco» с принадлежностями. РК-МТ-7№012732 от 04.02.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Аппарат рентгеновский передвижной Анатомических программ 72. Мощность генератора 12,5 кВт. Система передвижения аппарата не моторизированная. Высота колонны при транспортировке 1930 мм. Минимальная высота колонны 600 мм, максимальная высота колонны 2010 мм; Минимальная длина стрелы 635 мм, максимальная длина стрелы 1200 мм. Диапазон вращения колонны 270 градусов. Вращение трубки вокруг оси +90/-20 градусов. Вращение коллиматора 410 градусов. Аккумулятор Напряжение в аккумуляторе 12 В. Емкость аккумулятора 9,0 А*ч. Рентгеновская трубка Диапазон максимального напряжения трубки 125 кВ. Максимальная сила 160 мА. Фокальный размер трубки 0,7 мм. Коллиматор Максимальный размер поля 430х430 мм. Минимальная присущая фильтрация рентгеновской трубки 1,5 мм; Минимальная присущая фильтрация коллиматора 1,0 мм. | Аппарат рентгеновский передвижной; 1 шт.; 2 000 000. Аккумулятор; 1 шт.; 200 000. Рентгеновская трубка; 1 шт.; 3 000 000. Коллиматор; 1 шт.; 1 300 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 195 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 195 000. | 6 890 000 | 120 |
| 45 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная Кровать медицинская функциональная 3-х секционная «КМП КФМ 03» (с винтовым подъемником). РК-МТ-7№012735 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать функциональная Кровать состоит из двух регулируемых секций. Механическая регулировка ножной части выполняется при помощи ручки, круговыми движениями. Угол наклона изголовья регулируется механической фиксацией. Наличие металлических боковых ограждений с жесткой фиксацией. Наличие спинки, съемные, металлические. Штатив для инфузионных вливаний. Самоориентирующиеся колеса, два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная (с винтовым подъемником); 1 шт; 80 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 400. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 400. | 84 800 | 45 |
| 46 | Инфузионный насос Инфузионный насос «KMP - Ipump1200». РК-МТ-7№012768 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Основной блок Инфузионный насос имеет двойную систему контроля безопасности и точности проведения инфузии. Антивозвратный механизм, блокирующий повторное попадания жидкости в приемную камеру капельницы. Система записи событий и двух режимов инфузии, а именно капельный и волюметрический. Также функция передовой контроли над отклонением инфузии: - при капельном режиме 1,5% ; - при волюметрическом режиме 3% (после калибровки). Наличие режима «вес препарата» и программируемого болюсного режима. TFT экран 3,5 дюйма. Применимые инфузионные системы 10/15/20/60 капель/мл. Архив параметров препаратов: - 54 вида препаратов. Также имеет соединение с главным компьютером для мониторинга | Инфузионный насос; 1 шт; 250 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 7 500. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 7 500. | 265 000 | 120 |
| 47 | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная Кровать медицинская функциональная 2-х секционная (без боковых ограждений) «КМП КФМ 02». РК-МТ-7№012796 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная Кровать состоит из двух секций. Ножная секция не регулируется. Изголовье кровати имеет механическую фиксацию. Спинки съемные металлические. Штатив для инфузионных вливаний. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная (без боковых ограждений); 1 шт; 60 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 000. | 64 000 | 45 |
| 48 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты «КМП КФКЭ 04/01». РК-МТ-7№012797 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них три регулируемые. Наличие: Двух металлических спинок; Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждения Боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, бедра и голени. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты; 1 шт; 321 500. Корзина для судна; 1 шт; 2 500. Боковые ограждения (левое, правое); 1 шт; 5 000. Пульт управления; 1 шт; 12 000. Комплект фурнитуры для крепления спинок; 1 шт; 8 000. Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки; 1 шт; 21 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 11 100. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 11 100. | 392 200 | 90 |
| 49 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая «КМП КФМ-04/07» с электромеханической регулировкой высоты. РК-МТ-7№012828 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая Кровать состоит из 4 секций, 3 из которых регулируются. Металлическая рама Балканского. Регулировка высоты, угла наклона, спинной секции осуществляется электромеханическим подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Встроенная аккумуляторная батарея позволяет управлять с пульта даже при отключении электроэнергии 6 часов. Регулировка высоты кровати осуществляется при помощи электромотора. Две спинки из пластика ABS. Четыре боковых ограждения из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, 2 из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнен из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая с электромеханической регулировкой высоты; 1 шт; 486 000. Матрац; 1 шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 15 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 15 000. | 530 000 | 60 |
| 50 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты «КМП КФК 01». РК-МТ-7№012829 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них 3 регулируемые. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени осуществляется при помощи электромотора. Кровать имеет функцию латерантного наклона Тренделенбург и антитренделенбург 0—30. Боковые ограждения откидные, выполнены из ABS-пластика. Боковые ограждения снабжены механизмом для опускания под ложе кровати и фиксации верхнего положения, регулируемые по высоте. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 150 мм. Кровать имеет центральную тормозную систему. Ложе выполнено из металлического листа толщиной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников Корзина для судна Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали. Спинка Выполнены из ABS пластика. Пластиковые боковые ограждения Пластиковые боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 401 500. Корзина для судна; 1шт; 2 500. Спинка; 1шт; 25 000. Боковые ограждения (левое, правое); 2шт; 10 000. Пульт управления; 1шт; 12 000. Комплект фурнитуры для крепления спинок; 1шт; 8 000. Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки; 1шт; 21 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 14 400. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 14 400. | 508 800 | 60 |
| 51 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты «КМП КФМ 04/03». РК-МТ-7№012830 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется электроподъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Углы наклона секции бедра и голени регулируется при помощи ручки, установленной у подножия (круговыми движениями). Пульт управления, для регулировки высоты спинной секции; наличие встроенной аккумуляторной батареи для автономной работы кровати 6 часов; Два боковых ограждения (складные). Две спинки из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. Штатив Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 307 000. Матрац; 1шт; 14 000. Штатив для инфузионных вливаний; 1шт; 3 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 720. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 720. | 343 440 | 60 |
| 52 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантом исполнения «КМП КФМ 04/05» (с электромеханической регулировкой высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка кровати по высоте осуществляется электромеханическим подъемным механизмом. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется электроподъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Углы наклона секции бедра и голени, регулируется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты; 1 шт; 308 000. Матрац; 1 шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 660. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 660. | 341 320 | 60 |
| 53 | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты «КМП КФМЭ 04/01». РК-МТ-7№012831 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из 4 секций три из них регулируемые по высоте при помощи электромотора. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени, выполняется при помощи электромотора. Две съемные спинки из ABS пластика. Рентген прозрачные тазовая и спинная секции кровати и система двух колонн в основании обеспечивает свободный доступ рентгеновского аппарата («С» -дуги). Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два из них 2 снабжены индивидуальными тормозами. Штатив для инфузионных вливаний. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали. Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждения Пластиковые боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 275 500. Корзина для судна; 1шт; 2 500. Боковые ограждения (левое, правое); 2шт; 5 000. Пульт управления; 1шт; 12 000. Комплект фурнитуры для крепления спинок; 1шт; 8 000. Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки; 1шт; 21 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 720. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 9 720. | 343 440 | 60 |
| 54 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая «КМП КФМ 04/08». РК-МТ-7№012832 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая Кровать состоит из 4 регулируемых секций. Ортопедическая рама. Ложе 3-х секционное, с регулировкой угла наклона спинной секции. Регулировка угла наклона секции бедра и голени раздельно, левая или правая, при помощи трех ручек, установленных у подножия, круговыми движениями. Металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Все четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая; 1шт; 91 000. Матрац; 1шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 3 150. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 3 150. | 111 300 | 60 |
| 55 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/01» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи двух ручек, установленных у подножия, круговыми движениями ( 0-45 градусов от горизонтального положения). Боковые ограждения металлические дугообразной формы с жесткой фиксацией. Две металлические спинки, четыре самоориентирующихся колеса диаметром не 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщиной 1,5 мм с перфорацией 18 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки Штатив для инфузионных вливаний. Штатив выполнен из никелированной трубы чем с 2-мя крючками для инфузионных растворов. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1шт; 73 000. Матрац; 1шт; 14 000. Штатив для инфузионных вливаний; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 715. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 715. | 95 930 | 45 |
| 56 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/02» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи двух ручек, установленных у подножия, круговыми движениями (0-45 градусов от горизонтального положения). Дополнительно регулировка ножной секции при помощи механических фиксаторов. Два боковых ограждения (складные). Две спинки из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнен из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1 шт; 140 000. Матрац; 1 шт; 14 000. Штатив для инфузионных вливаний; 1 шт; 1 800. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 674. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 674. | 165 148 | 60 |
| 57 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/05» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать функциональная 4-х секционная Кровать состоит из 3 регулируемых секций. Регулировка угла наклона спинки имеет особенный механический фиксатор, который имеет возвратный механизм с любого положения. Регулировка высоты угла наклона секции таза и голени осуществляется механическим винтовым подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Две спинки из пластика ABS. Два боковых ограждения пластиковые складные. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана (поролона) помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1шт; 123 000. Матрац; 1шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 110. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 110. | 145 220 | 60 |
| 58 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/06» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать функциональная 4-х секционная Кровать состоит из 4 регулируемых секций. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется механическим винтовым подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Регулировка ножной секции дополнительно регулируется по высоте механическим фиксатором. Две спинки из пластика ABS с дополнительно установленными бамперами. Два боковых ограждения пластиковые складные. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1шт; 123 000. Матрац; 1шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 110. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 110. | 145 220 | 60 |
| 59 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/09» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секции. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени, выполняется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнен из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1шт; 146 000. Матрац; 1шт; 14 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. | 169 600 | 60 |
| 60 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать медицинская функциональная 4-х секционная «КМП КФМ 04» с вариантами исполнения «КМП КФМ 04/10» (без регулировки высоты). РК-МТ-7№012833 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секции. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две спинки выполнены из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная; 1шт; 142 500. Матрац; 1шт; 14 000. Штатив; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 800. | 169 600 | 60 |
| 61 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать медицинская функциональная кардио – реанимационная детская «КМП КФКЭ 04/02» (с электромеханической регулировкой высоты). РК-МТ-7№012834 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них три регулируемые. Наличие: Двух металлических спинок; Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждение Боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, бедра и голени. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная кардио -реанимационная детская (с электромеханической регулировкой высоты); 1шт; 322 500. Матрац; 1шт; 14 000. Штатив; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 10 200. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 10 200. | 360 400 | 90 |
| 62 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с латерантным наклоном Кровать медицинская многофункциональная 4-х секционная с латерантным наклоном «КМП КФМ 04/11» РК-МТ-7№012835 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с латерантным наклоном Кровать имеет 4 секции, из них 3-секции регулируемые. Рама кровати выполнена из стали, покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью теплого оттенка. Электрические приводы телескопических колонн (регулируемая высота ложа, и наклона секции спины и бедра, тренделенбург, антитренделенбург (0-45 градусов от горизонтального положения) и в латеральном (боковом) направлении (+300). Спинки быстросъемные, специальной формы, из АВС пластика. Четыре боковых ограждения выполненных из АВС пластика. Колеса регулируемые центральной тормозной системой. Кровать оснащена угловыми ABS-бамперами. Встроенная аккумуляторная батарея. Штатив выполнен из некилированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана (поролона) помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская многофункциональная 4-х секционная с латерантным наклоном; 1шт; 582 500. Матрац; 1шт; 14 000. Штатив; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 18 000. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 18 000. | 636 000 | 60 |
| 63 | Редуктор-ингалятор кислородный Редуктор-ингалятор кислородный. РК-МТ-7№012836 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Редуктор ингалятор Устройство предназначено для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. В процессе работы ингалятор кислородный обеспечивает подачу кислорода и регулировку потока с визуальным контролем по шкале индикатора расхода. Ингалятор работоспособен: при давлении кислорода в баллоне 19,6 до 1,0 МПа (200 до 10 кгс/см2); Регулятор обеспечивает плавное изменение подачи кислорода от 0 до 15 л/мин. Время работы ингалятора 30 мин для баллона объемом 2 л. Шланг кислородный Силиконовый шланг длиной 1 м. Баллон с вентилем Металлический баллон с вентилем объемом 2 литра. Кислородная маска переменной концентрации кислорода Кислородная маска выполнена из ПВХ, соединяется с кислородной трубкой. Маска Маска выполнена из ПВХ с манжетой, обеспечивающее герметичное прилегание маски. Распылитель Выполнен из прозрачного пластика, крепится к лицевой маске. | Редуктор-ингалятор кислородный; 1шт; 26 000. Шланг кислородный; 1шт; 3 000. Баллон с вентилей; 1шт; 25 000. Кислородная маска переменной концентрации кислорода.; 1шт; 1 000. Маска; 1шт; 1 000. Распылитель; 1шт; 5 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 1 830. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 1 830. | 64 660 | 60 |
| 64 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты «КМП КГР 05/01». РК-МТ-7№012926 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Возможность применения кресла в гинекологии, урологии и проктологии. Наклон спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи ручного пульта управления. Наличие специализированных дуговых упоров для рук, прикрепленных к спинной секции и штатива (согласно п.6 приложения к регистрационному удостоверению РК-МТ-7№012926: «Стойка для инфузионных вливаний») для инфузионных вливаний. Колеса снабжены индивидуальными тормозами, диаметром 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Пластиковые боковые ограждения Выполнены из ABS пластика Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 368 500. Подколенники; 2шт; 11 000. Боковые ограждения (левое, правое); 2шт; 6 000. Пульт управления; 1шт; 12 000. Лоток; 1шт; 2 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 300. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 300. | 424 600 | 90 |
| 65 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Кресло-кровать для родов и родовспоможения «КМП ККР 03/01» РК-МТ-7№012927 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Ложе трех секционное. Кресло имеет трех электромоторов. Секция ног выдвижная. Возможность регулировки высоты ложа и регулировки угла наклона спинки. Продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург осуществляется электромеханическим подъемником при помощи центрального пульта ( 0-45 градусов от горизонтального положения). Наличие нержавеющего лотка, стойки для инфузии, подколенников, упоров для рук и упоров для стоп. четырех самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Колеса снабжены индивидуальными тормозами, встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая управлять с пульта даже при отключении электроэнергии 6 часов. Ложе выполнено из металлического листа толщиной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Спинка Выполнены из ABS пластика Пластиковые боковые ограждения Выполнены из ABS пластика Пульт управления пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | Кресло-кровать для родов и родовспоможения; 1шт; 651 500. Корзина для судна; 1шт; 2 500. Спинка; 1шт; 25 000. Боковые ограждения (левое, правое); 2шт; 10 000. Пульт управления; 1шт; 12 000. Комплект фурнитуры для крепления спинок; 1шт; 8 000. Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки; 1шт; 21 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 21 900. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 21 900. | 773 800 | 60 |
| 66 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Кресло-кровать для родов и родовспоможения «КМП ККР 04». РК-МТ-7№012928 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Регулировка высоты производится механически; Угол наклона спинки регулируется с помощью механических фиксаторов; Кресло фиксируется по высоте. Наличие выдвижной ступени, которая компенсирует невозможность регулировки высоты кресла; Каркас кресла металлический с нанесением полимерно -порошкового покрытия. Упоры для рук изготовлены из стальной трубы круглого сечения с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Подколенники и упоры для рук установлены в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулироваться по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Штатив (согласно п.6 приложения к регистрационному удостоверению РК-МТ-7№012928: «Стойка для инфузионных вливаний»). | Кресло-кровать для родов и родовспоможения; 1шт; 735 060. Подколенники; 2шт; 7 000. Лоток; 2шт; 4 440. Штатив; 1шт; 3 500. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 22 500. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 22 500. | 795 000 | 90 |
| 67 | Кресло гинекологическое Кресло гинекологическое «КМП КГ 04» РК-МТ-7№012929 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла фиксированный. Кресло имеет фиксированную высоту. Наличие упора для рук, упор для стоп, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидение обиты поролоном толщиной 30 мм, сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое; 1шт; 66 780. Подколенники; 2шт; 7 000. Выдвижная ступень; 1шт; 4 000. Лоток; 1шт; 2 220. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 400. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 400. | 84 800 | 60 |
| 68 | Кресло гинекологическое Кресло гинекологическое «КМП КГ 03». РК-МТ-7№012930 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Кресло с фиксированной высотой. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидения обита поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое; 1 шт; 57 560. Подколенники; 2 шт; 7 000. Выдвижная ступень; 1шт; 4 000. Лоток; 2шт; 4 440. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 190. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 190. | 77 380 | 60 |
| 69 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты «КМП КГР 05». РК-МТ-7№012931 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Углы наклона спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи ножного пульта управления. Наличие упора для рук, подколенников, ножного пульта, нержавеющего поддона. Колеса снабжены индивидуальными тормозами. Наличие 4-х самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Штатив (согласно п.6 приложения к регистрационному удостоверению РК-МТ-7№012931: «Стойка для инфузионных вливаний») Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 326 500. Подколенники; 2шт; 16 000. Штатив; 1шт; 3 500. Лоток; 2шт; 4 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 10 500. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 10 500. | 371 000 | 90 |
| 70 | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес «КМП КГР 01». РК-МТ-7№012932 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секций. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянута искусственной кожей. Высота кресла регулируется винтовым механическим подъемником. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Штатив (согласно п.7 приложения к регистрационному удостоверению РК-МТ-7№012932: «Стойка для инфузионных вливаний»). Выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес; 1шт; 118 980. Подколенники; 2шт; 7 000. Штатив; 1шт; 1 800. Лоток; 1шт; 2 220. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 3 900. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 3 900. | 137 800 | 60 |
| 71 | Кресло гинекологическое универсальное Кресло гинекологическое универсальное «КМП КГ 01». РК-МТ-7№012933 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое универсальное Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секцией. Ножки упорные регулируемые. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытый полимерно-порошковым покрытием Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень соединена с основным сидением кресла. Выдвижная ступень обита поролоном толщиной 30 мм. Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием | Кресло гинекологическое универсальное; 1шт; 68 000. Подколенники; 2шт; 7 000. Выдвижная ступень; 1шт; 4 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 370. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 370. | 83 740 | 60 |
| 72 | Кресло гинекологическое Кресло гинекологическое «КМП КГ 02» РК-МТ-7№012934 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Кресло имеет фиксированную высоту. Наличие упора для рук, специальных выдвижных подлокотников для инъекций, упор для стоп, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидение обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое; 1шт; 58 780. Подколенники; 2шт; 7 000. Выдвижная ступень; 1шт; 4 000. Лоток; 1шт; 2 220. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 160. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 2 160. | 76 320 | 60 |
| 73 | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах «КМП КГР 02». РК-МТ-7№012935 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах Угол наклона спинки регулируется с помощью механических фиксаторов. Высота кресла регулируется с помощью механического винтового подъемника. Наличие упора для рук и нержавеющего поддона. Колеса с индивидуальными тормозами. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивое к различным дезинфицирующим растворам. . Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах; 1 шт; 152 560. Подколенники; 2шт; 7 000. Лоток; 1шт; 2 220. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 853. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 4 853. | 171 486 | 90 |
| 74 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой «КМП ККР 02» РК-МТ-7№012936 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой Ложе кресла 3-х секционное. Ножная секция убирается. Кресло оснащается двумя электромоторами. Изменение высоты ложа кресла осуществляется одним электромотором. Регулировка высоты приставки сидения осуществляется одним электромотором. Изменение наклона секции спинки осуществляется механически. Наличие упора для рук и транспортных колес диаметром 125 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой; 1 шт; 392 560. Подколенники; 2шт; 7 000. Лоток; 1шт; 2 220. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 053. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 12 053. | 425 886 | 90 |
| 75 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты «КМП КГР 06». РК-МТ-7№012937 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Регулировка высоты спинки, а также тазовая секция регулируется электромеханически. Возможность применения низкого опускания кресла за счет универсального электромеханического подъемника; Угол наклона спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи центрального пульта управления. Кресло оснащено подлокотниками, с регулировкой по высоте. Колеса снабжены индивидуальными тормозами. Наличие 4-х самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Подлокотники Подлокотники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Ножной переключатель регулирует высоту кресла с помощью электромеханического мотора | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты; 1шт; 703 780. Подколенники; 2шт; 7 000. Лоток; 1шт; 2 220. Подлокотники; 2шт; 5 000. Ножной переключатель; 1шт; 16 000. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 22 020. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 22 020. | 778 040 | 45 |
| 76 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый с микропроцессором Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый с микропроцессором «КМП ОБМ-4М». РК-МТ-7№006098 от 04.02.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно - порошковым покрытием, устойчивый к дезинфицирующим веществам. Микропроцессор регулирует время работы облучателя и имеет функцию автоматического отключения. Лампы бактерицидные газоразрядные низкого давления Мощность лампы 30Вт. | Облучатель; 1 шт.; 32 040. Лампы бактерицидные газоразрядные низкого давления; 1 шт.; 7 960. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 1 200. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 1 200. | 42 400 | 45 |
| 77 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый «КМП ОБМ-2». РК-МТ-7№006375 от 04.02.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно- порошковым покрытием, устойчивый к дезинфицирующим веществам. Лампы Мощность лампы 30Вт. | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый; 1шт; 7 020. Лампа; 2шт; 3 980. Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания; 330. Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания; 330. | 11 660 | 45 |
| 78 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский с принадлежностями Комплекс рентгенодиагностический медицинский «KMP SIMURGH G4» с принадлежностями. РК-МТ-7№013222 от 04.02.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стол-штатив Длина столешницы 235 см. Допускаемая нагрузка 200 кг. Вертикальный диапазон 47 см. Продольный диапазон 25 см. Продольная скорость составляет 5 см/сек. Угол наклона (положение Тренделенбурга) 90°, вертикальное положение 90°.Скорость наклона 6 градусов/сек. Расстояние между рентгеновским фокусом и поверхностью (плоскопанельный детектор) 110 см. Расстояние между полом и центром радиационного поля (Вертикальное) - 59,5 см; положение Тренделенбурга 46,5 см. УРИ 12 дюймов. Входной диаметр УРИ 300 мм. Наличие 3-х рабочих полей с размерами 120 мм. Наличие автоматической калибровки фокусировки и чувствительности для всех полей УРИ. Генератор высоковольтный рентгеновский трехфазная система с пропускной способностью 75 кВА и мощностью 80 кВ. При рентгенографии напряжение трубки 40 кВ; время составляет 1 сек. При рентгеноскопии напряжение трубки 50 кВ; ток трубки 0,3 мА. Время рентгеноскопии составляет до 10 мин. Напряжение и ток трубки для максимального электрического выхода 125 кВ. и силы тока 7,6 мА. Коллиматор автоматический Максимальное напряжение применимое на рентгеновскую трубку 150 кВ. Форма поля прямоугольным. Продолжительность иллюминации поля непрерывного освещения составляет 30 сек. Расстояние между фитингом и фокусом 60 мм. 4 ВН фильтра и моторный привод регулировки стола. Кабель высоковольтный Длина высоковольтного кабеля составляет 18 м. Монитор телевизионный Диагональ монитора составляет 17 дюймов. Матрица дисплея составляет 1024х1024. Блок цифровой обработки изображения программное обеспечение. Жесткий диск с объемом 500 Гб. Детектор плоскопанельный Аналого-цифровое преобразование 16 бит (65 536 градиентов). Размер области изображения 348,95x425,25 мм (1994x2430 пикселей). Проводное соединение стандарта Ethernet и беспроводная локальная сеть. Количество экспонируемых изображений 146 изображений /4,0 ч. Блок передачи для приема и передачи информации Программное обеспечение для передачи медицинской информации от медицинского оборудования в систему архивирования и передачи изображения и для связи между системами. Протокол трёхуровневый нижний. Трубка рентгеновская Охлаждение излучателя осуществляется воздушным путем. Скорость высокоскоростного анода 9000 об/с. Теплоемкость анода 400 кТЕ. Напряжение на трубке 150 кВ. Размер фокусных пятен 0,6 мм. Фильтр мягкого излучения. | Стол-штатив; 1 шт.; 14 200 000. Генератор высоковольтный рентгеновский; 1 шт.; 11 000 000. Коллиматор автоматический; 1 шт.; 8 500 000. Кабель высоковольтный; 1 шт.; 800 000. Монитор телевизионный; 1 шт.; 200 000. Блок цифровой обработки изображения; 1 комп.; 800 000. Детектор плоскопанельный; 1 шт.; 10 000 000. Блок передачи для приема и передачи информации; 1 шт.; 500 000. Трубка рентгеновская; 1 шт.; 10 000 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 2 800 000. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 2 800 000. | 61 600 000 | 120 |
| 79 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский с принадлежностями Комплекс рентгенодиагностический медицинский «KMP SIMURGH F3» с принадлежностями. РК-МТ-7№013223 от 04.02.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Стол Тип привода - наклона стола и перемещения электромеханический. Наклон стола составляет 30 градусов. Диапазон перемещения в продольном направлении 90 см. Скорость перемещения в продольном направлении составляет 5 см/сек. Поперечное перемещение деки 22 см. Размеры деки стола 65х210 см. Высота деки стола (от пола) 89см. Регулировка высоты подъема деки стола составляет 69 см. Максимальная грузоподъемность стола 150 кг. Деление пленки 2-х кратное. Размер отсеивающей решетки фиксированный 38,8х46,4 см. Высоковольтный рентгеновский генератор Тип преобразования инверторный. Мощность 50 кВт. Одно- и трехфазная система электроснабжения, с пропускной способностью 30 кВА. При использовании защитного отключения применяется УЗО инверторного типа для предотвращения сбоя в высокочастотных цепях. Время проведения рентгеноскопии составляет до 10 мин, время рентгенографии 10 с. При рентгенографии напряжение трубки составляет 40 кВ, а при рентгеноскопии 50 кВ. Усилитель рентгеновского изображения УРИ 9 дюймов. Входной диаметр УРИ 300 мм. Рентгеновская трубка Охлаждение излучателя проводится воздушным путем. Скорость высокоскоростного анода 9000 об/с. Теплоемкость анода составляет 400 кТЕ. Напряжение на трубке составляет 150 кВ. Размер фокусных пятен 0,6 мм. Фильтр мягкого излучения. Автоматический коллиматор Коллиматор прямоугольной формы с максимальным размером поля 430х430 мм. Минимальный размер поля составляет 0х0 мм. Поворот поля экспозиции составляет 180 градусов. Средняя интенсивность освещения составляет 160 Люкс. Собственная фильтрация составляет 1,0 мм Al. Дополнительная фильтрация 0,5 мм Al. Рассеивающая решетка алюминиевая. Высоковольтный кабель Длина высоковольтного кабеля составляет 18 м. Консоль местного управления Память жесткого 80 Гб. Размер экрана монитора 15 дюймов. Матрица дисплея 1280х1024 пикселей. Сохранение изображений на жесткий диск 15 000 кадров. Матрица изображения 1024х1024 на 12 бит. Цифровая рентгеноскопия 30 кадров/сек. Импульсная рентгеноскопия 3,75 кадров/сек. Серийная цифровая рентгенография 3 кадров/сек. Масштабирование изображения 4-х кратное. Вывод изображения на печать производится в формате DICOM. Запись изображений производится в формате DICOM. Поворот изображения 180 градусов. Баланс белого автоматический. Программное обеспечение Программное обеспечение для передачи медицинской информации от медицинского оборудования в систему архивирования и передачи изображения и для связи между системами, а также протокол трёхуровневый — нижний. | Стол; 1 шт.; 7 400 000. Высоковольтный рентгеновский генератор; 1 шт.; 4 000 000. Усилитель рентгеновского изображения; 1 шт.; 2 000 000. Рентгеновская трубка; 1 шт.; 4 000 000. Автоматический коллиматор; 1 шт.; 3 000 000. Высоковольтный кабель; 1 шт.; 120 000. Консоль местного управления; 1 комп.; 800 000. Программное обеспечение; 1 шт.; 500 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 872 800. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 872 800. | 23 565 600 | 120 |
| 80 | Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для линейных бригад «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для линейных бригад РК-МТ-7№010018 от 29.12.2014г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций «KMP APV-1500». РК-МТ-7№012241 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A). Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию класса II. 4. Мощность: ≤2 A. Внутреннее потребление аппарата: до 1.0л/мин. и более Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентиляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл, точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в мин., точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания. (0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. (Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другой r ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания. Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. Кислородный баллон 2л. – 1 шт. Силиконовая трубка – 1 шт. Редуктор кислородный с баллоном (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций «KMP APV-1500») предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций). Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. LTD Китай. Регистрации не подлежит. Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. «KMP DFM-700» Дефибриллятор Монитор. РК-МТ-7№012585 от 26.01.2013г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией. Аппарат производит дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. В режиме наблюдения дефибриллятор проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показано на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин 50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 0C.; 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин. Режимы работы – фиксированный и по необходимости; Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который конфигурирует пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которую можно подзаряжать и подключать к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору, двух сменных батареи. Комплект состоит из: - Кабель пациента с 5 отведениями-3 шт. - Кабель пациента с 10-ю отведениями-3 шт. - Многоразовый датчик на палец(10-50 кг)-1 шт. - Переносная сумка-1 шт. - Настенный кронштейн-1 шт. - Одноразовые электроды для кабеля пациента(50 ед.) - Тюбик геля-2 шт. - Рулон бумаги-2 шт. - Одноразовые электроды для детей-2 шт. - Одноразовые электроды для взрослых-2 шт. - Карта памяти-1 шт. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации «ПР-01» (Помощник реаниматора-01). РК-МТ-7№011868 от 08.08.2013г. ООО «ФакторМедТехника», Россия. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: глубина компрессионных нажатий, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, , 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Мешки ручные легочные реанимационные типа «Амбу» (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых). РК-МТ-7№010882 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы 12 месяцев. Комплект состоит из: мешок дыхательный 1шт., взрослые-2шт., детские -2шт, неонатальные - 2шт., единичный нереверсивный клапан1 шт., кислородная трубка 1шт., резервный мешок 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. Тележка-каталка со съёмными носилками «KMP TRS-01» ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка используется в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы. В комплекте: прорезиненные ручки, ремни безопасности для фиксации пациента, регулируемые колеса. Номинальная нагрузка 181 кг. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением «KMP BS-02» ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан Регистрации не подлежит Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки в автомашине. Устройство обеспечивает загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи. ООО «Медплант» Регистрации не подлежит. Россия. Бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве. Комплектация состоит из : 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленная конструкция (ширина стропы 40 мм, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки упакованы в прочный и удобный чехол, выполнены из прочной ПВХ ткани). Имеют металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Номинальная нагрузка 150 кг. «Комплект шин транспортных складных: «KMP MS-01» РК-ИМН-5№011883 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект, включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи (37см), каркас для верхних конечностей из кожи (50см), каркас для нижних конечностей из кожи (58см), каркас для нижних конечностей из кожи (66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководство по эксплуатации Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте «Декор» для взрослых в комплекте «КШв-5». РК-ИМН-5№008555 от 13.06.2011г. ЗАО «Медтехника», Россия. Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация состоит из: -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог длинный СПд»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог короткий СПк»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав длинный РПд»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав короткий РПк»; - Упаковка-подушка пневматическая «Декор» УП. - Головка клапана – 5 шт. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. ООО «Медплант», Россия. Регистрации не подлежит. Штатив разборный для вливаний, для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Выполнен из алюминиевой трубки. В комплекте: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. Прибор для измерения артериального давления Biopress® Aneroid с медицинским стетоскопом Biotone®, модификации: BL-ASM-1, BL-ASM-2, BL-ASM-3. РК-МТ-7№009750 от 02.04.2012г. Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. Китай Рабочая температура: 10-40°С. Влажность: менее чем 80%. Пределы измерения давления воздуха в манжете в пределах 0-300 мм. рт. ст. Пределы допустимой основной абсолютной погрешности измерения давления воздуха в манжете ±3 мм. рт. ст. Цена деления шкалы манометра 2 мм. рт. ст. Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе 2-3 мм. рт. ст. Манжеты с одной и с двумя трубками.: детская малая - размер 6х28, окружность 8-13; детская - размер 10х34, окружность 13-20; взрослая малая - размер 14-53, окружность 20-29; взрослая - размер 14х53, окружность 29-41; для бедра - размер 20-86, окружность 41. Корпус спрессован из двух компонентов термопластика. Регулируемый упор - для праворуких и леворуких, без латекса, микрофильтр, черно-белая шкала большого диаметра 56 мм, большая инсуфляционная груша, верх корпуса сделан из алюминиевого сплава, манжета с одной трубкой и застежкой «липучка», воздуховыпускающий клапан имеет резиновый стопор предотвращающий блокировку клапана. Стетоскоп медицинский Biotone модель «Rappaport» РК-МТ-7№009955 от 04.06.2012г. Ningbo Greetmed Medical Instruments Co.,Ltd Китай. Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. ТОО «Казмедприбор» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Покрывало защищает человека от переохлаждения и от перегрева. Размеры 160х210см. Электрокардиограф 3/6 канальный КМП-С600 в комплекте. РК-МТ-7№010247 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» - Республика Казахстан. - Электрокардиограф представляет собой шестиканальный электрокардиограф, одновременно принимает ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывает волновые формы ЭКГ на термопринтере. В функции электрокардиографа входит: запись; отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом/ручном режиме; автоматическое измерение; автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ; сигнал об откреплении отведений; сигнал отсутствии бумаги, выбор языка меню и управление базой данных. Техническая спецификация. Дисплей по диагонали 7 дюймов; Разрешение дисплея 800х480; сенсорное и клавишное управления; Скорость регистрации: Автоматическая - 25 мм/с, 50 мм/с; Ручная – 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с; термальный принтер с высоким разрешением 8 точек/мм; Отведения ЭКГ 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; автоматический и ручной режим регистрации; USB порт; автовыключение – 1мин/3мин/5мин/10мин/15мин/30мин; /60мин; режим демонстрации; Питание AC 100~ 240 В, 50/60 Гц; Батарея DC: 7.4V, 3700 мАч, перезаряжаемая литиевая батарея с емкостью – 3700 мАч; встроенной памяти с хранением данных 1000 пациентов; SD карта; Интерфейс: ввод данных ID, возраст, имя пациента, и т.д.; Версии языков: Английский, Русский, Казахский; Чувствительность - 5, 10, 20мм/мВ; Частота 150 Гц ~ 0.05Гц; Постоянное напряжение поляризации 300 мВ; Цифровой фильтр 35 Гц; Калибровка 1 мВ; Преобразование А/D 12 бит; Входное сопротивление ≥ 50мОм; Ток утечки на землю, проходящий через пациента <10 мкА; Класс безопасности I, тип CF, Наличие цепи защиты при дефибрилляции и кардиостимуляции. В комплекте: - Кабель пациента на 12 отведении-2 шт. - Одноразовые электроды (6 шт. в уп.)-2 уп. - Электроды для конечностей (4 шт. в уп.)-2 уп. - Термобумага 210 мм (Ш)*20 м(Д)-5 рулонов. - Кабель питания-1 шт. - Кабель для заземления-1 шт. Прибор для определения уровня глюкозы крови Accu-Chek Active (модель GU) в комплекте с расходными материалами. РК-МТ-7№013024 от 26.06.2014г. Roche Diagnostics GmbH Германия. Прибор для определения уровня глюкозы крови. Автоматическое кодирование. Время измерения: 5 секунд. Объем капли крови: 1-2 мкл. Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Напоминание о проведении измерения после еды. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи. Автоматическое кодирование. Передача данных на ПК через микро-USB. Длительность работы батарейки: до 1000 измерений и более. Автоматическое включение и выключение. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами 97,8 x 46,8 x 19,1 мм. Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови – 2 упаковок. Ланцеты – 1 упаковки. Компрессорный небулайзер NEB 10A. РК-МТ-7№012434 от 17.01.2014г. 3A Health Care S.r.l. Италия держатель лицензии Microlife AG Швейцария. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD 2.83 мкм; необходимое количество лекарственного средства от 2-12 мл; Уровень шума 52 дБ; Производительность 0,55 мл/мин. Давление рабочего потока до 15 л/мин. Потребляемая мощность 150 ВА. Аэрозоль 5 мкм на 75%. Переносной, от сети 220 В. Маска для взрослых – 1шт. Маска детская - 1 шт. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями «KMP SB-02». РК-МТ-7№012798 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Имеет повышенную прочность с возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект состоит: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Укладка для скорой медицинской помощи «УМСП 01-Пм». ООО «Медплант», Россия. Регистрации не подлежит. предназначен для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. выполнен из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого пластика. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах «KMP FS-03». ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Регистрации не подлежит. Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка 160 кг. Пульсоксиметры, типа: «КМП-РО50». РК-МТ-7№010886 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. П Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, перезаряжаемая литиевая батарейка. Светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги: SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом (SpO2). Шейный воротник «КМР СС-01» размеры: S, M, L №РК-ИМН-5№013588 от 22.09.2014г. ТОО «Казмедприбор» Республика Казахстан. Шейный воротник для взрослых, удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из против аллергенного материала, фиксирующая липучка-застёжка. В изделии можно принимать душ, проходить рентгеновское исследование и магнитно-резонансную томографию. Шейный воротник имеет 3 размера- S, M, L. Отсасыватель медицинский «КМП ОМ-100». РК-МТ-7№010879 от 26.06.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум 0.08 МРа. Производительность 20 л/мин. Накопительная емкость 1000 мл. Шум 55дБ (А). В комплектации: основной блок - 1шт.; накопительная емкость 1000 мл. - 1шт; крышка накопительной емкости- 1шт. Фильтр – 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м –1шт. Сетевой кабель - 1шт. Предохранитель Ф5х20/2А- 2шт. Аспирационная трубка - 1шт. «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для линейных бригад. Автомобиль с высокой крышей, колесной базой 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом 2890 см3 и мощностью 106,5 л.с., грузоподъемностью 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент 220,5 Нм при 2500 об/мин. Колесная формула 4Х2. Габариты: длина 5475 мм, ширина 2075 мм, высота 2595 мм. Размеры медицинского отсека: длина 3140 мм, ширина 1830 мм, высота 1800 мм. Объем медицинского отсека 9 м3. Диаметр разворота автомобиля 7,5 (м). Конструкция кузова каркасная, цельнометаллическая, что обеспечивает высокую структурную прочность. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм РК-ИМН-5№004029 от 15.03.2012г. ТОО «Juldyz Kenan Co., Ltd.» Республика Казахстан. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм. В комплекте акушерское белье №2 из нетканого SMS материала одноразовый, стерильный. Набор перевязочных средств «Апполо» с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени РК-ИМН-5№011884 от 08.08.2013г. ООО «ТД Апполо», Россия. В комплекте: Бинт марлевый стерильный 5м х10см –3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. Хладоэлемент многоразовый «МХД-1 многоразовый» (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л). ООО «Термоконт- МК» Российская Федерация. Регистрации не подлежит. Реанимационный кониотомический набор Tracheoquick, с вариантом исполнения «Tracheoquick Plus» РК-ИМН-5№011885 от 08.08.2013г. Willy Rusch GmbH, Германия держатель лицензии Teleflex Medical, США Германия. Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи, модели: «KMП ProfMed CASE–1» для реанимационных бригад» РК-МТ-7№011395 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Республика Казахстан. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект состоит из: - ручной аппарат ИВЛ (Амбу) – 1 шт; - стетоскоп – 1 шт. - Неврологический молоток – 1 шт. - Комплект анестезиологических масок (взрослый, детский, неонотальный) – 1 комплект. - Шпатель для языка – 10 шт. - назальный канюль для взрослых – 1 шт. - Ножной механический отсос – 1 шт. - Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. - Роторасширитель – 1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м ) – 5 шт. - Комплект воздуховодов (размеры: 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0) – 1 комплект. - Языкодержатель – 1 шт. - Комплект ларингоскопа – 1 комплект. - Комплект эндотрахеальных катеторов – 1 комплект. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый 1шт, прямой 1шт.) – 1 комплект. - Ножницы бытовые – 1 шт. - Фонарик ручка - 1 шт. - Пинцет металлический анатомический – 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. - Термометр медицинский ртутный – 1 шт. - Термоодеяло серебро/золото – 1 шт. - Тонометр – 1 шт. Одноэтапный иммунохроматографичеcкий экспресс-тест SD BIOLINE TnI/Myo Duo для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. РК-ИМН-5№008803 от 22.08.2011г. Standard Diagnostics Inc. Корея. Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» 25 тестов. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – 15 минут. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций; 1; 900 000. Редуктор кислородный с баллоном; 2; 100 000. Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л.; 2; 40 000. Дефибриллятор Монитор; 1; 1 400 000. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации (Помощник реаниматора-01); 1; 50 000. Мешки ручные легочные реанимационные типа "Амбу" (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых); 1; 24 000. Тележка-каталка со съёмными носилками; 1; 250 000. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением; 1; 800 000. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи; 1; 15 000. Комплект шин транспортных складных; 1; 45 000. Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических Декор для взрослых; 1; 35 000. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами; 1; 40 000. Тонометр в комплекте со стетоскопом; 1; 70 000. Стетоскоп медицинский; 1; 1 600. Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое.; 2; 500. Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте; 1; 200 000. Прибор для определения уровня глюкозы крови в комплекте с расходными материалами; 1; 14 000. Компрессорный небулайзер; 1; 16 000. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями; 1; 40 000. Укладка для скорой медицинской помощи.; 1; 35 000. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах; 1; 20 000. Пульсоксиметр, типа; 1; 6 000. Шейный воротник размеры S, M, L; 1; 24 000. Отсасыватель медицинский; 1; 150 000. Автомобиль ГАЗ; 4 595 000; 1; 4 595 000. Медицинский салон. Теплоизоляция медицинского салона; 1 шт.; 180 000. Армирование кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования; 1 шт.; 99 243. Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона стекло-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моющее- дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); 1 шт.; 158 115. Антикоррозийная обработка всех швов и стыков кузова фургона специальной краской.; 1 шт.; 60 000. Гидроизоляция всех швов; 1 шт.; 60 000. Алюминиевые профили и аксессуары; 1 шт.; 30 000. Покрытие напольное водонепроницаемое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств; 1 шт.; 50 000. Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия. Гидроизоляция всех швов.; 1 шт.; 50 000. Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном.; 1 шт.; 80 000. Остекление задних дверей; 1 шт.; 100 000. Остекление боковой двери салона со сдвижным окном; 1 шт.; 30 000. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона; 1 шт.; 10 000. Поручень сдвижной двери; 1 шт.; 10 000. Поручень задней двери; 1 шт.; 10 000. Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы; 1 шт.; 50 000. Подножка задних дверей; 1 шт.; 20 000. Подножка боковой двери; 1 шт.; 20 000. Люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода),; 1 шт.; 60 000. Вентилятор потолочный приточно-вытяжной (активируется потолочным регулятором); 1 шт.; 140 774. автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; 1 шт.; 142 777. Кондиционер: система кондиционирования сконструирована в одной детали моноблока, монтируется системой каналов для охлаждения, как блока пациента, так и кабины водителя.; 1 шт.; 364 939. Мусоросборник - контейнер (для использованных бумажных полотенец); 1 шт.; 4 357. Лампы для освещения салона; 1 шт.; 11 761. Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; 1 шт.; 13 263. Светильник освещения прилегающей территории задних дверей; 1 шт.; 16 880. Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом; 1 шт.; 16 880. Внешнее освещение автомобиля скорой помощи; 1 шт.; 19 291. Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта; 1 шт.; 3 617. Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии европейским стандартом),; 1 шт.; 3 617. Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В); 1 шт.; 142 777. Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части автомобиля со стороны водителя; 1 шт.; 13 263. Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров); 1 шт.; 8 440. Фонарь 12В переносной аккумуляторный; 1 шт.; 8 714. Дополнительная аккумуляторная батарея на 12 Вольт (при отсутствии шасси); 1 шт.; 55 462. Предохранители; 1 шт.; 43 404. Панель управления в блоке для пациента; 1 шт.; 130 774. Кресло доктора расположено на мебельной перегородке автомобиля (снабжается ремнем безопасности); 1 шт.; 76 952. Откидным креслом с ремнем безопасности; 1 шт.; 72 250. Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности); 1 шт.; 55 586. Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; 1 шт.; 92 381. Отделка торцов мебели салона мебельным кантом травмобезопасным; 1 шт.; 28 556. Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; 1 шт.; 88 900. Балка свето-акустическая с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине; 1 шт.; 272 250. Оклейка автомобиля; 1 шт.; 104 894. Огнетушитель 2л в кабине водителя; 1 шт.; 13 263. Огнетушитель 2л в салоне; 1 шт.; 13 263. Интерком (внутренняя связь с водителем); 1 шт.; 95 586. GPS навигатор, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием и от аккумулятора, загруженными картами Республики Казахстана; 1 шт.; 192 379. - регистратором DVR, камерой с монитором и системой передачи видеоданных в формате 3G;; 1 шт.; 141 956. Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; 1 шт.; 92 379. Крепления для кислородных баллонов;; 1 шт.; 22 908. Кислородные розетки с быстроразъемным соединением (2 шт);; 1 шт.; 22 908. Регулятор давления кислорода; 1 шт.; 76 955. Расходомер с увлажнителем кислорода; 1 шт.; 95 586. Расходные материалы. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм; 1 ком; 2 970. Комплект акушерского белья №2 из нетканого материала одноразовый, стерильный; 1 ком; 550. Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени; 1 ком; 28 000. Хладоэлемент многоразовый (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л); 1 ком; 700. Реанимационный кониотомический набор; 1 ком; 40 000. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи; 1 ком; 600 000. Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25; 1 ком; 18 000. Набор для аппарата ИВЛ; 1 ком; Включена в стоимость. Набор для аппарата дефибриллятора; 1 ком; 659 910. Набор для небулайзера- ингалятор; 1 ком; Включена в стоимость. Набор для ЭКГ; 1 ком; 1470. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость. | 14 000 000 | 120 |
| 81 | Комплекс рентгеновский диагностический снимочный с принадлежностями Комплекс рентгеновский диагностический снимочный «KMP RADforce» с принадлежностями. РК-МТ-7№012733 от 02.04.2014г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Рентгеновский генератор Тип инверторный, трехфазный. Мощность генератора 32 кВт. Частота 50/60 кГц. Диапазон рентгенографии: 40 – 150 кВ; 10 – 500 мА; 0,5 – 500 мАс. Автоматический контроль экспозиции. Максимальное количество зарегистрированных программ 250 программ. Пароль для Функции безопасности (аутентификация пароля) для несанкционированных изменении параметров. Рентгеновская трубка с фокусом Вращающийся анод. Скорость вращения анода 9000 об/мин. Максимальная теплоемкость анода 400 кДж. Максимальная скорость диссипация анода 2000 Дж/с. Фокус в пределах 0,6 - 1,2 мм. Диаметр цели 100 мм. Максимальное выходное напряжение 150 кВ. Стартер рентгеновской трубки Цветовая кодировка индикации дисплея 5 цветов. Звуковое уведомление о статусе экспозиции. Колонна трубки Напольный тип расположения . Продольное перемещение 1800 мм. Поперечное перемещение 250 мм. Вертикальное перемещение в пределах 500 – 1800 мм. Электромагнитный замок по горизонтальной оси - +/-140 град, по вертикальной оси - +/-180 град, вверх вниз - +90/-10 град. Коллиматор Форма поля прямоугольная. Максимальный размер поля 430х430 мм. Минимальный размер поля 430х430 мм. Поворот поля экспозиции +/-160 град. Средняя интенсивность освещения 160 Люкс. Собственная фильтрация - 1,0 мм Al экв. Дополнительная фильтрация - 0,5 мм Al л.с. Рассеивающая решетка из алюминия. Стол Буки Столешница плоская плавающая. Длина 2350 мм. Ширина 810 мм. Продольное перемещение в пределах +/-550 мм. Поперечное перемещение в пределах +/-125 мм. Фиксируемая высота 700 мм. Электромагнитный замок. Соотношение сетки 10:1. Плотность сетки 40 линий/см. Фокусное расстояние 100 см. Кассетный лоток для кассет 14х17 дюймов. Стойка Буки Расстояние центр буки - пол от 38 до 190 см. Отсеивающая решётка 40 лин/см. Формат кассет от 18х24 до 35х43. В системе 3-х-польные камеры экспонометра, а также автоматическое распознавание размера кассет. | Рентгеновский генератор; 1 шт.; 4 000 000. Рентгеновская трубка с фокусом; 1 шт.; 4 000 000. Стартер рентгеновской трубки; 1 шт.; 2 000 000. Колонна трубки; 1 шт.; 1 500 000. Коллиматор; 1 шт.; 1 200 000. Стол Буки; 1 шт.; 1 000 000. Стойка Буки; 1 шт.; 1 300 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 15 000 000 | 120 |
| 82 | Аппарат рентгеновский передвижной с принадлежностями Аппарат рентгеновский передвижной «KMP Mobile X-Ray» с принадлежностями. РК-МТ-7№012734 от 26.01.2015г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Аппарат рентгеновский передвижной 72 анатомических программ. Мощность генератора 12,5 кВт. Моторинизированная система передвижения аппарата. Высота колонны при транспортировке 1930 мм. Минимальная высота колонны 600 мм, максимальная высота колонны 2010 мм; Минимальная длина стрелы 635 мм, максимальная длина стрелы 1200 мм. Диапазон вращения колонны 270 градусов. Вращение трубки вокруг оси +90/-20 градусов. Вращение коллиматора 410 градусов. Аккумулятор Напряжение в аккумуляторе 12 В. Емкость аккумулятора 9,0 А*ч. Рентгеновская трубка Диапазон максимального напряжения трубки 125 кВ. Максимальная сила трубки 160 мА. Фокальный размер трубки 0,7 мм. Коллиматор Максимальный размер поля 430х430 мм. Минимальная присущая фильтрация рентгеновской трубки 1,5 мм; Минимальная присущая фильтрация 1,0 мм. | Аппарат рентгеновский передвижной; 1 шт.; 2 500 000. Аккумулятор; 1 блок; 200 000. Рентгеновская трубка; 1 шт.; 3 000 000. Коллиматор; 1 шт.; 1 300 000. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. | 7 000 000 | 120 |
| 83 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый «КМП ОБМ-4». РК-МТ-7№013224 от 23.07.2014г. ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», Республика Казахстан. | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно - порошковым покрытием Лампы низкого давления Мощность 30Вт. | Облучатель; 1 шт.; 12 040. Лампы низкого давления; 4 шт.; 7 960. Первый год гарантийного сервисного обслуживания; Включена в стоимость МТ. Второй год гарантийного сервисного обслуживания; 600. Третий год гарантийного сервисного обслуживания; 600. | 21 200 | 45 |